Общество с ограниченной ответственностью «География»

Генеральный план Великосельского сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской области

Положения о территориальном планировании Том I (новая редакция)

Генеральный директор А.В. Шахтарин Руководитель проекта Е.С. Шахтарина Великий Новгород, 2013 г

# Содержание

Содержание	2

1. Общие положения	3

2. Сведенья о размещении  объектов местного значения	5

3. Параметры функциональных зон	6

3.1.  Предложений по функциональному зонированию	6

3.2. Жилые зоны	7

3.3. Общественно-деловые зоны:	11

3.4. Производственные зоны	12

3.5. Зоны сельскохозяйственного использования	13

3.6. Зоны рекреационного назначения	13

3.7. Зоны специального назначения	14

4. Приложения	15

4.1. Карта границ поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения	16

4.2 Карта функциональных зон поселения	16

# 1. Общие положения

Генеральный план Великосельского сельского поселения Старорусского района Новгородской области разработан на основании:

Муниципального контракта, от 19.06.2013 г. между  ООО «География» и Администрацией Великосельского сельского поселения.

Областного закона от 27 декабря 2004 г. №377-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Старорусского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» в редакции от 01.03.2013.

Картографического материала масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 1985 г.

Ортофотопланов масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.

Ортофотопланов масштаба 1:2000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.

Методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждённых «Приказом Минестрества регионального развития Российской Федерации» от 26.05.2011 №244

Градостроительного кодекса Российской Федерации  (в редакции Федеральных законов от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 27.07.2006 N 143-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 10.05.2007 N 69-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 16.05.2008 N 75-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.12.2009 N 343-ФЗ, от 27.07.2010 N 226-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 22.11.2010 N 305-ФЗ, от 29.11.2010 N 314-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ, от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 215-ФЗ, от 18.07.2011 N 224-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 19.07.2011 N 246-ФЗ, от 21.07.2011 N 257-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 30.11.2011 N 364-ФЗ, от 06.12.2011 N 401-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 20.07.2012 N 120-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 12.11.2012 N 179-ФЗ, от 30.12.2012 N 289-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ, от 04.03.2013 N 21-ФЗ,  от 04.03.2013 N 22-ФЗ, от 05.04.2013 N 43-ФЗ, от 02.07.2013 N 188-ФЗ)

Граница территории Великосельского сельского поселения отображена в соответствии с текстовым описанием границ Великосельского сельского поселения в Старорусском муниципальном районе в Новгородском областном законе «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Старорусского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы» № 725 – ОЗ, от 30.03.2010.

Наименования, входящих в Великосельское сельское поселение 78 населённых пунктов, и их статус (посёлок, посёлок при железнодорожной станции, деревня) приняты в соответствии с постановлением  «О внесении изменений в реестр административно-территориального устройства области» от 29 ноября 2012 г. № 784 и Решения об упразднении статуса населенных пунктов Великосельского сельского поселения Старорусского района от 29.11.2012г. № 129.

В работе приняты следующие сроки подготовки генерального плана и его реализации:

- исходный год – современное состояние 2013 г.;

- расчетный срок – 2033 г.

Подготовка проекта генерального плана Великосельского сельского поселения осуществляется в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании:

- результатов инженерных изысканий, имеющихся в фондах и архивах.

- требований законодательных и нормативно-правовых документов Российской Федерации, Новгородской области.

- муниципальных правовых актов Великосельского сельского поселения и Старорусского муниципального района, в т.ч. Устава муниципального образования Великосельского сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской области.

Основными документами по обоснованию мероприятий территориального планирования Великосельского сельского поселения являются:

- Положения проекта схемы территориального планирования Новгородской области».

Содержание проекта генерального плана определено ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническим заданием муниципального контракта на выполнение работы.

Проект генерального плана включает:

-утверждаемые материалы - Положения о территориальном планировании (пояснительная записка), графические материалы, приложение (Основные технико-экономические показатели);

- материалы обоснования - пояснительная записка, графические материалы;

Для выполнения проектов генеральных планов населённых пунктов были дополнительно использованы ортофотопланы масштаба 1:2000 ВИСХАГИ 2009 г. и материалы кадастра объектов недвижимости, предоставленные Росреестром по Новгородской области по состоянию на сентябрь 2013 г. в ГИС Mapinfo.

В настоящем документе должны быть учтены положения о территориальном планировании схем территориального планирования Российской Федерации, Новгородской области, положения генеральных планов городских и сельских поселений, а также требования региональных и местных нормативов градостроительного проектирования

Основные технико-экономические показатели представлены в приложении 1 к Положениям о территориальном планировании.

В проекте генерального плана приняты следующие сокращения:

посёлок – п.;

деревня – д.;

городской посёлок – г.п.;

село – с.;

поселок при железнодорожной станции – п.при ж/д ст.;

местечко – м.;

железнодорожная станция – ж/д ст.;

человек – чел.;

полигон твёрдых бытовых отходов – ТБО;

санитарно-защитная зона - СЗЗ;

детские сады – ДС;

средняя общеобразовательная школа - СОШ;

фельдшерско-акушерский пункт - ФАП;

культурно-досуговый центр – КДЦ;

основная общеобразовательная школа – ООШ;

автомобильная дорога - а/д (в таблицах);

нет данных – н/д (в таблицах)

# 2. Сведенья о размещении  объектов местного значения

Развитие объектов капитального строительства культурно–бытового и социального обслуживания:

- Учреждения торговли и общественного питания – не планируется

- Учреждение коммунального и социального обслуживания – комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования

- Учреждение культуры – не планируются

- Учреждение физкультуры и спорта – строительство, реконструкция, либо оборудование на имеющейся базе спортивных объектов

Развитие зелёных насаждений – сохранение зеленых насаждений, создание на территориях государственного лесного фонда лесопарковых зон

Развитие объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры

- Общественный транспорт – упорядочение автобусных маршрутов для связи с г.Старая Русса

- Улично-дорожная сеть и искусственные сооружения– реконструкция и развитие улично-дорожной сети населённых пунктов Великосельского сельского поселения

Развитие объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры  местного значения

- Водоснабжение – сохранение и реконструкция сетей

- Водоотведение – реконструкция уже существующих объектов

- Электроснабжение – мероприятия направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов

- Теплоснабжение – сохранение и реконструкция сетей

- Газоснабжение – присоединение к существующей газораспределительной сети распределительного газопровода для газоснабжения жилых домов

- Связь – не планируются

# 3. Параметры функциональных зон

# 3.1.  Предложений по функциональному зонированию

Установление функциональных зон является одним из основных мероприятий территориального планирования при разработке проекта генерального плана поселения.

Устанавливаются следующие функциональные зоны:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные:

- сельскохозяйственного использования;

- рекреационного назначения;

- специального назначения:

Методические рекомендации по подготовке проектов генеральных планов городских и сельских поселений, городского округа Новгородской области в качестве параметров жилых зон рекомендуют принимать: размеры земельных участков для ИЖС и размеры участков для личного подсобного хозяйства; минимальную и максимальную этажность застройки.

Так как в составе генерального плана Великосельского сельского поселения параллельно разрабатываются проекты генеральных планов 79 населённых пунктов, в работе принят единый перечень устанавливаемых функциональных зон, которые будут иметь однако различные параметры функциональных зон.

# 3.2. Жилые зоны

Индивидуальная жилая застройка

Параметры зоны:

- Максимально допустимый коэффициент застройки – 20%.

- Максимальная и средняя этажность застройки - максимальная этажность 3 этажа, средняя этажность 2 этажа.

- Плотность населения  - не устанавливается.

- Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны - не устанавливается.

- Площадь зоны (см. в таблице)

| № п.п. | Наименование населённого пункта | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Алёксино | 30,4 | 27,9 |
|  | д. Астрилово | 76,7 | 76,7 |
|  | д. Байково | 10,9 | 10,9 |
|  | д. Бараново | 88,2 | 88,2 |
|  | д. Бела | 26,6 | 26,6 |
|  | д. Берёзка | 37,9 | 37,9 |
|  | д. Большие Боры | 100 | 100 |
|  | д. Большие Горки | 11,2 | 11,2 |
|  | д. Большое Ночково | 18,7 | 51,5 |
|  | д. Бортниково | 4,4 | 4,4 |
|  | д. Великое Село | 55,9 | 55,9 |
|  | д. Выдерка | 6,5 | 6,5 |
|  | д. Высокое | 81,4 | 81,9 |
|  | д. Вячково | 12,9 | 12,9 |
|  | д. Гачки | 6,4 | 6,4 |
|  | д. Голузино | 8,5 | 8,5 |
|  | д. Григорово | 33,6 | 35,8 |
|  | д. Грузово | 13,5 | 13,5 |
|  | д. Дедково | 16,2 | 19,1 |
|  | д. Дедова Лука | 58,6 | 58,6 |
|  | д. Должицы | 27,9 | 27,9 |
|  | д. Дорожкино | 23,7 | 23,7 |
|  | д. Дорохново | 8,2 | 8,2 |
|  | д. Дретено | 30,1 | 30,1 |
|  | д. Дубки | 21,9 | 21,9 |
|  | д. Жежванниково | 4,7 | 4,7 |
|  | д. Жилино | 163,7 | 163,7 |
|  | д. Заболотье | 79 | 79 |
|  | д. Замошье | 22 | 22 |
|  | д. Заречье | 8,2 | 8,2 |
|  | д. Зелёная Дубрава | 11,9 | 11,9 |
|  | д. Иловец | 21,1 | 21,1 |
|  | д. Калиново | 26,6 | 26,6 |
|  | д. Караваево | 13,7 | 13,7 |
|  | д. Кобякино | 38,3 | 38,3 |
|  | д. Корчевка | 30,9 | 30,9 |
|  | д. Косино | 6,3 | 6,3 |
|  | д. Косорово | 28,7 | 28,7 |
|  | д. Кривец | 95,7 | 95,7 |
|  | д. Лучки | 10,7 | 10,7 |
|  | д. Лядинки | 41,2 | 41,8 |
|  | д. Марково | 6,4 | 6,4 |
|  | д. Межник | 14,5 | 14,5 |
|  | д. Месяцево | 4,4 | 4,4 |
|  | д. Нефедьево | 21,6 | 21,6 |
|  | д. Нехотицко | 85,1 | 100,9 |
|  | д. Новая Деревня | 14,1 | 14,1 |
|  | д. Новинки | 8,9 | 8,9 |
|  | д. Острые Луки | 144,3 | 153,4 |
|  | д. Парышево | 10,6 | 10,6 |
|  | д. Пашниково | 43,6 | 43,6 |
|  | д. Переволока | 11,2 | 14,7 |
|  | д. Пестово | 9,8 | 9,8 |
|  | д. Петрухново | 27,5 | 27,5 |
|  | д. Полуково | 103,2 | 103,2 |
|  | д. Пустошка | 6,2 | 6,2 |
|  | д. Речные Котцы | 42,2 | 42,2 |
|  | д. Ручьевые Котцы | 38,5 | 38,5 |
|  | д. Сбышево | 8,2 | 8,2 |
|  | д. Селькава | 10 | 10 |
|  | д. Сосница | 11,4 | 11,4 |
|  | д. Сопки | 2 | 2 |
|  | д. Сотско | 27,2 | 27,2 |
|  | д. Старина | 23,7 | 23,2 |
|  | д. Сусолово | 32,03 | 78,63 |
|  | д. Сысоново | 19,9 | 19,9 |
|  | д. Тарлаево | 8,8 | 8,8 |
|  | д. Тулебля | 72,2 | 72,2 |
|  | ст. Тулебля | 55,2 | 51,6 |
|  | д. Тургора | 12,7 | 12,7 |
|  | д. Турово | 22,3 | 22,3 |
|  | д. Фларёво | 38,7 | 38,7 |
|  | д. Харино | 10 | 10 |
|  | д. Харушино | 18,4 | 18,4 |
|  | д. Хилово | 22,9 | 22,9 |
|  | д. Чудиново | 29,8 | 29,8 |
|  | д. Шейкино | 18,7 | 18,7 |
|  | д. Щетинкино | 19,4 | 19,4 |
|  |  | 2484,13 | 2597,33 |

# 3.3. Общественно-деловые зоны:

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунального назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, начального общего и среднего (полного) общего образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, объектов культа

Индивидуальная жилая застройка

Параметры зоны:

- Максимально допустимый коэффициент застройки –60%.

- Максимальная и средняя этажность застройки - максимальная этажность 3 этажа, средняя этажность 2 этажа.

- Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны - не устанавливается.

- Площадь зоны (см. в таблице)

| № п.п. | Наименование населённого пункта | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Алёксино | 0,09 | 2,6 |
|  | Астрилово | 0,6 | 0,6 |
|  | Большие Боры | 1,3 | 1,3 |
|  | Великое Село | 0,5 | 0,5 |
|  | Высокое | 0,1 | 2,2 |
|  | Григорово | 1,8 | 1,8 |
|  | Дедково | - | 3,2 |
|  | Заболотье | 0,03 | 0,03 |
|  | Кривец | 0,02 | 0,02 |
|  | Лядинки | 1,1 | 1,1 |
|  | Нехотицко | 0,02 | 0,02 |
|  | Речные Котцы | 0,03 | 0,03 |
|  | Старина | - | 3,4 |
|  | Сусолово | 2,5 | 2,5 |
|  | ст. Тулебля | 3,2 | 11,1 |
|  |  | 11,29 | 30,4 |

# 3.4. Производственные зоны

В состав производственных зон включены промышленные зоны - зоны размещения промышленных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон.

В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, пожарных депо обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

Промышленные зоны

Параметры зоны:

- Максимально допустимый коэффициент застройки –60%.

- Максимальная и средняя этажность застройки - максимальная этажность 3 этажа, средняя этажность 2 этажа.

- Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны - не устанавливается.

- Площадь зоны (см. в таблице)

| № п.п. | Наименование населённого пункта | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Астрилово | 31,3 | 31,3 |
|  | Большие Боры | 0,06 | 0,06 |
|  | Великое Село | 0,004 | 0,004 |
|  | Высокое | 0 | 0,8 |
|  | Гачки | 0,003 | 0,003 |
|  | Дедково | 2,2 | 2,2 |
|  | Жилино | 0,003 | 0,003 |
|  | Заболотье | 0,003 | 0,003 |
|  | Корчевка | 9,6 | 9,6 |
|  | Косорово | 0,9 | 0,9 |
|  | Кривец | 3,5 | 3,5 |
|  | Лучки | 0,003 | 0,003 |
|  | Нехотицко | 3,5 | 3,5 |
|  | Новинки | 2,2 | 2,2 |
|  | Пашниково | 3,3 | 3,3 |
|  | Петрухново | 2,7 | 2,7 |
|  | Речные Котцы | 4,2 | 4,2 |
|  | Ручьевые Котцы | 1,5 | 1,5 |
|  | Старина | 0,9 | 0,9 |
|  | Сусолово | 14,7 | 14,7 |
|  | Турово | 2,2 | 2,2 |
|  | Фларёво | 4,2 | 4,2 |
|  | Хилово | 1,1 | 1,1 |
|  | За границей населённых пунктов | 142 | 143,8 |

# 3.5. Зоны сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования включены: зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения.

Зоны  сельскохозяйственных угодий

Параметры зоны:

- Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны - не устанавливается.

- Площадь зоны (см. в таблице)

| № п.п. | Наименование населённого пункта | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Должицы | 8,6 | 8,6 |
|  | Речные Котцы | 2,7 | 2,7 |
|  | Ручьевые Котцы | 2,7 | 2,7 |
|  | Хилово | 9,9 | 9,9 |
|  | За границей населённых пунктов | 24875,43 | 24811,67 |

# 3.6. Зоны рекреационного назначения

В состав зон рекреационного назначения включены:

Зона, предназначенная для размещения спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений;

Зона зеленых насаждений общего пользования, в том числе:

- зона парка:

Зона, предназначенная для отдыха:

Зона, предназначенная для размещения объектов туристской инфраструктуры

Рекреационные зоны

Параметры зоны:

- Максимально допустимый коэффициент застройки –5%.

- Максимальная и средняя этажность застройки - максимальная этажность 2 этажа, средняя этажность 2 этажа.

- Плотность населения - не устанавливается.

- Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны - не устанавливается.

- Площадь зоны (см. в таблице)

| № п.п. | Наименование населённого пункта | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Большое Ночково | 6,8 | 6,8 |
|  | Григорово | 4,6 | 4,6 |
|  | Дедково | 1,5 | 1,5 |
|  | Жилино | 51,2 | 51,2 |
|  | Заболотье | 1,7 | 1,7 |
|  | Кривец | 7 | 7 |
|  | Лучки | 17,1 | 17,1 |
|  | Нехотицко | 2,6 | 2,6 |
|  | Новинки | 29,3 | 29,3 |
|  | Острые Луки | 7,1 | 7,1 |
|  | Селькава | 7 | 7 |
|  | Сосница | 0,7 | 0,7 |
|  | Сопки | 1 | 1 |
|  | Сусолово | 3,9 | 3,9 |
|  | ст. Тулебля | 6,7 | 6,7 |
|  | За границей населённых пунктов | 22678,3 | 22678,3 |

# 3.7. Зоны специального назначения

В состав зон специального назначения включены:

Зоны специального назначения: кладбища

Параметры зоны:

- Максимально допустимый коэффициент застройки –5%.

- Максимальная и средняя этажность застройки - максимальная этажность 1 этаж, средняя этажность 1 этаж.

- Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны - не устанавливается.

- Площадь зоны (см. в таблице)

| № п.п. | Наименование населённого пункта | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Астрилово | 0,5 | 0,5 |
|  | Березка | 0,09 | 0,09 |
|  | Большие Боры | 0,06 | 0,06 |
|  | Высокое | 0,2 | 0,2 |
|  | Косино | 2,1 | 2,1 |
|  | Речные Котцы | 0,04 | 0,04 |
|  | За границей населённых пунктов | 3,8 | 3,8 |

# 4. Приложения

# 4.1. Карта границ поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения

# 4.2 Карта функциональных зон поселения