Общество с ограниченной ответственностью «География»

Генеральный план Великосельского сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской области

Материалы по обоснованию проекта. Том 2 (новая редакция)

Генеральный директор А.В. Шахтарин Руководитель проекта Е.С. Шахтарина Великий Новгород, 2013 г

# Содержание

Содержание	2

1. Общие положения.	4

2. Планы и программы комплексного социально – экономического развития муниципального образования.	6

3. Анализ использования территории поселения.	12

3.1. Описание природных условий и ресурсов территории.	12

3.2. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории.	16

3.2.1.  Экономическая база	16

3.2.2.Население.	17

3.2.3. Жилой фонд.	21

3.2.4. Культурно-бытовое обслуживание.	27

3.3. Инженерная инфраструктура.	32

3.3.1.  Водоснабжение	32

3.3.2.  Водоотведенпие	34

3.3.3.  Электроснабжение	36

3.3.4.  Теплоснабжение	38

3.3.5.  Газоснабжение	38

3.3.6.  Связь	39

3.4. Транспортная инфраструктура.	39

3.5. Списки объектов культурного наследия.	40

3.6. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.	42

3.7. Градостроительные ограничения.	43

4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения и оценка их возможного влияния.	54

4.1. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования Российской Федерации, Субъекта Российской Федерации.	54

4.2. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования муниципального района.	54

4.3. Объекты местного значения.	54

5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	55

6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённого пункта.	59

7. Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения	60

8.Приложения	73

8.1. Карта границ населённых пунктов поселения	73

8.2. Карта функциональных зон поселения	74

8.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения	75

8.4. Территории объектов культурного наследия	76

8.5.Карта территорий, подверженных риску возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	77

# 1. Общие положения.

Генеральный план Великосельского сельского поселения Старорусского района Новгородской области разработан на основании:

Муниципального контракта, от 19.06.2013 г. между  ООО «География» и Администрацией Великосельского сельского поселения.

Областного закона от 27 декабря 2004 г. №377-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Старорусского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» в редакции от 01.03.2013.

Картографического материала масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 1985 г.

Ортофотопланов масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.

Ортофотопланов масштаба 1:2000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.

Методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждённых «Приказом Минестрества регионального развития Российской Федерации» от 26.05.2011 №244

Градостроительного кодекса Российской Федерации  (в редакции Федеральных законов от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 27.07.2006 N 143-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 10.05.2007 N 69-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 16.05.2008 N 75-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.12.2009 N 343-ФЗ, от 27.07.2010 N 226-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 22.11.2010 N 305-ФЗ, от 29.11.2010 N 314-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ, от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 215-ФЗ, от 18.07.2011 N 224-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 19.07.2011 N 246-ФЗ, от 21.07.2011 N 257-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 30.11.2011 N 364-ФЗ, от 06.12.2011 N 401-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 20.07.2012 N 120-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 12.11.2012 N 179-ФЗ, от 30.12.2012 N 289-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ, от 04.03.2013 N 21-ФЗ,  от 04.03.2013 N 22-ФЗ, от 05.04.2013 N 43-ФЗ, от 02.07.2013 N 188-ФЗ).

Граница территории Великосельского сельского поселения отображена в соответствии с текстовым описанием границ Великосельского сельского поселения в Старорусском муниципальном районе в Новгородском областном законе «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Старорусского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы» № 725 – ОЗ, от 30.03.2010

Наименования, входящих в Великосельское сельское поселение 78 населённых пунктов, и их статус (посёлок, посёлок при железнодорожной станции, деревня) приняты в соответствии с постановлении  «О внесении изменений в реестр административно-территориального устройства области» от 29 ноября 2012 г. № 784 и Решения об упразднении статуса населенных пунктов Великосельсого сельского поселения Старорусского района от 29.11.2012г. № 129.

В работе приняты следующие сроки подготовки генерального плана и его реализации:

- исходный год – современное состояние 2013 г.;

- расчетный срок – 2033 г.

Подготовка проекта генерального плана Великосельского сельского поселения осуществляется в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании:

- результатов инженерных изысканий, имеющихся в фондах и архивах.

- требований законодательных и нормативно-правовых документов Российской Федерации, Новгородской области.

- муниципальных правовых актов Великосельского сельского поселения и Старорусского муниципального района, в т.ч. Устава муниципального образования Великосельское сельское поселение» Старорусского муниципального района Новгородской области.

Основными документами по обоснованию мероприятий территориального планирования Великосельского сельского поселения являются:

- Положения проекта схемы территориального планирования Новгородской области».

Содержание проекта генерального плана определено ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническим заданием муниципального контракта на выполнение работы.

Проект генерального плана включает:

-утверждаемые материалы - Положения о территориальном планировании (пояснительная записка), графические материалы, приложение (Основные технико-экономические показатели);

- материалы обоснования - пояснительная записка, графические материалы;

Для выполнения проектов генеральных планов населённых пунктов были дополнительно использованы ортофотопланы масштаба 1:2000 ВИСХАГИ 2009 г. и материалы кадастра объектов недвижимости, предоставленные Росреестром по Новгородской области по состоянию на сентябрь 2013 г. в ГИС Mapinfo.

В настоящем документе должны быть учтены положения о территориальном планировании схем территориального планирования Российской Федерации, Новгородской области, положения генеральных планов городских и сельских поселений, а также требования региональных и местных нормативов градостроительного проектирования

Основные технико-экономические показатели представлены в приложении 1 к Положениям о территориальном планировании.

В проекте генерального плана приняты следующие сокращения:

посёлок – п.;

деревня – д.;

городской посёлок – г.п.;

село – с.;

поселок при железнодорожной станции – п.при ж/д ст.;

местечко – м.;

железнодорожная станция – ж/д ст.;

человек – чел.;

полигон твёрдых бытовых отходов – ТБО;

санитарно-защитная зона - СЗЗ;

детские сады – ДС;

средняя общеобразовательная школа - СОШ;

фельдшерско-акушерский пункт - ФАП;

культурно-досуговый центр – КДЦ;

основная общеобразовательная школа – ООШ;

автомобильная дорога - а/д (в таблицах);

нет данных – н/д (в таблицах)

# 2. Планы и программы комплексного социально – экономического развития муниципального образования.

Основой для разработки данного раздела послужили следующие документы прогнозного и нормативно-правового характера:

-  Стратегический план социально-экономического развития Новгородской области на период до 2030 года;

- Концепция социально-экономического развития Новгородского муниципального района на 2011 год и на период до 2015 года;

-  Концепция социально-экономического развития Старорусского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов "Концепция 2013-2015";

- Целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры Великосельского сельского поселения на 2012-2014 гг.;

- Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Старорусского района Новгородской области на 2014-2020 годы».

Основными приоритетами на среднесрочную перспективу являются:

- создание атмосферы дисциплинированного отношения к финансовым обязательствам всех участников экономического процесса;

- формирование потенциала будущего развития путем обеспечения устойчивого экономического роста, стимулирования развития конкурентного производства;

- кардинальное повышение качества и продолжительности жизни, формирование условий и стимулов для развития человеческого капитала на основе повышения эффективности и конкурентоспособности здравоохранения, образования, жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития Старорусского района на 2013 – 2015 годы основными экономическими задачами являются: являются рост валового регионального продукта за счёт эффективной работы действующих производств, создание новых производств, увеличение реальных доходов населения.

Реализации концепции позволит достичь устойчивых темпов экономического роста, увеличения доходов консолидированного бюджета, повысить заработную плату, улучшить ситуацию на рынке труда и не допустить ухудшения демографической ситуации.

Приоритетным направлением развития физической культуры и спорта в Старорусском муниципальном районе будет  повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, представляемых всем категориям населения района.

Приоритетными направлениями развития здравоохранения остаются сохранение и улучшение здоровья людей, удовлетворение их потребностей в медицинской и лекарственной помощи, формирование приверженности к принципам здорового образа жизни, увеличение продолжительности и качества жизни населения, обеспечение населения основными видами гарантированной медицинской помощи в соответствии с областной Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

В рамках Программы модернизации здравоохранения области на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов планируются следующие мероприятия:

- укрепление материально-технической базы лечебных учреждений;

- оснащение современным медицинским оборудованием;

- внедрение и развитие информационных систем (электронная запись на приём к врачу, электронная история болезни, электронная амбулаторная карта больного и т.д.);

- повышение доступности медицинской помощи;

- выполнение стандартов оказания медицинской помощи;

Социальная защита населения района в 2011-2013 годах будет осуществляться по следующим направлениям:

- продолжение реализации мер социальной поддержки, установленных для отдельных категорий граждан федеральным и областным законодательством;

- совершенствование системы оказания социальной помощи, повышения доступности и качества социальных услуг;

- усиление адресной социальной защиты граждан, нуждающихся в государственной поддержке.

Основной целью развития системы образования муниципального района будет повышение качества образования, соответствующего современным образовательным стандартам и потребностям населения.

В целях обеспечения основных направлений федеральной политики в сфере образования реализуется муниципальная  целевая  Программа «Развитие образования Старорусского муниципального района на 2011-2013 годы» и «Комплекс мер по модернизации системы общего образования Старорусского муниципального района на 2012-2013 годы».

Реализация молодёжной политики на территории муниципального района проводится в соответствии с целевой программой «Молодежь Старорусского района на 2012-2014 годы».

Основными задачами реализации молодежной политики будут являться:

- создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, реализация её научно-технического и творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений;

- разработка и внедрение новых форм работы с молодёжью;

- формирование у молодёжи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни;

- формирование здорового образа жизни молодого поколения, развитие молодёжной инфраструктуры; профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма;

- развитие и поддержка систем информационного обеспечения молодёжи на базе традиционных коммуникаций, современных технологий и компьютерных сетей.

Приоритетными направлениями в сфере культуры будут выступать: патриотическое воспитание населения, развитие традиционной народной культуры,

- пропаганда здорового образа жизни,

- формирование и укрепление семейных ценностей, развитие кадрового потенциала,

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

В целях реализации задачи сохранения и развития культурного потенциала района одним из приоритетных направлений станет деятельность по привлечению в район средств федерального и областного бюджетов посредством участия в Федеральной целевой программе «Культура России» и областной целевой программе «Культура Новгородской области (2011-2013 годы)».

Основными целями развития сельского хозяйства района являются:

- создание условий для эффективного развития отраслей сельского хозяйства и достижения на этой основе устойчивого развития сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения;

- повышение уровня самообеспеченности населения основными видами продовольствия;

- укрепление материально-технической базы аграрного сектора, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;

- вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот.

Основными задачами развития промышленности в 2013-2015 годах являются диверсификация производства и роста объемов промышленного производства, создание благоприятных условий для развития частного предпринимательства в сфере материального производства.

В области дорожного хозяйства основной задачей остаётся содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования в состоянии, необходимом для безопасного движения транспортных средств. В целях обеспечения безопасности движения автотранспортных средств, качественного улучшения состояния автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального района и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их прав и свобод, сокращения количества дорожно–транспортных происшествий с пострадавшими и количества лиц, погибших в результате дорожно – транспортных происшествий. Проводятся мероприятия по реализации целевой программы «Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального района на 2014-2016 годы».

В целях стимулирования развития жилищного строительства продолжится работа по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе льготным категориям граждан (молодые семьи, многодетные семьи и т.п.).

Будет реализовываться муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Старорусском муниципальном районе» на 2012-2015 годы.

Продолжится реализация мероприятий федеральной  целевой  программы «Жилище на 2011-2015 годы» по выполнению  государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

Совместно с органами местного самоуправления сельских поселений будет подготавливаться необходимая документация для инвесторов для комплексной застройки жилья.

Основными задачами в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2013-2015 годах являются:

- проведение энергетического обследования многоквартирных домов;

- проведение комплекса мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов бюджетным учреждениями путём заключения энергосервисных договоров, внедрение энергосберегающих технологий как на новых строящихся объектах, так и модернизация уже существующих зданий и сооружений, объектов коммунальной инфраструктуры.

- перевод котельных сельских поселений с твёрдого топлива на природный газ.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения населения качественными услугами планируется:

продолжить строительство газопроводов с целью подключения индивидуальных домов частной застройки к централизованному газоснабжению.

Поддержка малого и среднего предпринимательства будет осуществляться в рамках реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Старорусском муниципальном районе на 2014-2016 годы».

Приоритетами в области поддержки малого и среднего предпринимательства  будут  следующие мероприятия:

- предоставление субсидий субъектам  малого и среднего предпринимательства  на создание собственного дела;

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении кредитов коммерческих банков на инвестиционные проекты;

- организация и проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства семинаров, конференций, круглых столов, учебных курсов;

Основными задачами инвестиционной политики района является создание условий для развития инвестиционной деятельности, мобилизация имеющихся и привлечение новых инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики. Приоритетными сферами вложения инвестиций на среднесрочную перспективу определены - агропромышленный комплекс и лесопереработка, туризм, жилищное строительство, производственная сфера.

Обеспечению развития торговли на территории района будет способствовать реализация мероприятий целевой программы «Развитие торговли в Старорусском муниципальном районе на 2014-2016 годы».

В результате реализации программных мероприятий по развитию торговли ожидается достижение показателя обеспеченности населения района площадью торговых объектов в расчёте на 1000 человек в 2013 году – 750 кв.метров, в 2014 году – 760 кв.метров ; ежегодный рост оборота розничной торговли на 5-6 процентов.

На территории Великосельского сельского поселения (кроме федеральных и областных) приняты и действуют следующие программы развития:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Великосельского сельского поселения  на 2014-2016г.г.

Целью программы  является: повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения поселения; обеспечение потребностей развивающегося научно-производственного комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах.

Основными задачами программы: повышение качества коммунальных услуг, обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации территории Великосельского сельского поселения, увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры.

Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Старорусского района Новгородской области на 2014-2020 годы» охватывает реализацию задач развития сельских территорий, что позволит сократить различия в уровне и качестве жизни сельского и городского населения, повысить привлекательность сельской местности для жизни, труда и инвестиций.

Также Великосельское сельское поселение участвует в таких программах как: «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», «Развитие внутреннего и выездного туризма в РФ», «Чистая вода 2011-2017 годы», «Развитие Физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», «Культура России (2012-2018 годы)», «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах», «Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2013-2020 годы», «Модернизация систем теплоснабжения образовательных учреждений Новгородской области в 2012-2014 годах», «Развитие противопожарной службы на 2011-2013 годы», «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Новгородской области на 2013-2017 годы», «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования на 2013-2015 годы», «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы», «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы и на период до 2016 года», «Капитальный ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, расположенных на территории Новгородской области на 2011-2013г.», «Энергосбережения в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года», «Профилактика терроризма и экстремизма в Великосельском сельском поселение на 2011-2013 годы».

# 3. Анализ использования территории поселения.

# 3.1. Описание природных условий и ресурсов территории.

Экономико-географическое положение.

Старорусский муниципальный район расположен в центральной части Новгородской области. Великосельское сельское поселение – муниципальное образование в  Старорусском муниципальном  районе Новгородской области России, является одним из 7 аналогичных административно-территориальных образований (сельских поселений). Территория сельского поселения расположена в центральной части Новгородской области, к юго-западнее от города Старая Русса и реки Снежа. На севере граничит с Наговским сельским поселением.

Граница муниципального образования Великосельского сельского поселения проходит:

на севере - от границы квартала 65 Дубовицкого участкового лесничества Старорусского лесничества по границе кварталов 65, 64, 63, 58, 53, 54, 74, 76, 79, 80 Дубовицкого участкового лесничества Старорусского лесничества, по контуру кустарника, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании колхоза "Россия", по контуру пашни, находящейся в общедолевой собственности собственников долей КСП "Налишки", по руслу реки Колчища, по руслу мелиоративного канала, по оси железной дороги Псков - Москва Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги" до границы города Старая Русса;

на востоке - по границе города Старая Русса, по руслу реки Полисть до пересечения с мелиоративным магистральным каналом, далее по контуру сенокоса, находящегося в общедолевой собственности собственников долей колхоза "Путь Ленина", по руслу реки Холынья, по границе кварталов 21, 53, 60 Астриловского участкового лесничества Старорусского лесничества, по руслу реки Холынья, по контуру сенокоса, находящегося в общедолевой собственности собственников долей колхоза "Новая жизнь", по границе кварталов 71, 77, 84, 90 Астриловского участкового лесничества Старорусского лесничества до административно-территориальной границы Поддорского района;

на юге - по административно-территориальной границе Поддорского района;

на западе - по административно-территориальной границе Поддорского и Волотовского районов до границы квартала 65 Дубовицкого участкового лесничества Старорусского лесничества".

Площадь МО Великосельского сельского поселения —  50603 га

На территории поселения расположены 78 населенных пунктов: деревня Алёксино, деревня Астрилово, деревня Байково, деревня Бараново, деревня Бела, деревня Берёзка, деревня Большие Боры, деревня Большие Горки, деревня Большое Ночково, деревня Бортниково, деревня Великое Село, деревня Выдерка, деревня Высокое, деревня Вячково, деревня Гачки, деревня Голузино, деревня Григорово, деревня Грузово, деревня Дедково, деревня Дедова Лука, деревня Должицы, деревня Дорожкино, деревня Дорохново, деревня Дретено, деревня Дубки, деревня Жежванниково, деревня Жилино, деревня Заболотье, деревня Замошье, деревня Заречье, деревня Зелёная Дубрава, деревня Иловец, деревня Калиново, деревня Караваево, деревня Кобякино, деревня Коростова, деревня Корчёвка, деревня Косино, деревня Косорово, деревня Кривец, деревня Лучки, деревня Лядинки, деревня Марково, деревня Межник, деревня Месяцево, деревня Нефедьево, деревня Нехотицко, деревня Новая Деревня, деревня Новинки, деревня Острые Луки, деревня Парышево, деревня Пашниково, деревня Переволока, деревня Пестово, деревня Петрухново, деревня Полуково, деревня Пустошка, деревня Речные Котцы, деревня Ручьевые Котцы, деревня Сбышево, деревня Селькава, деревня Сосница, деревня Сотско, деревня Старина, деревня Сусолово, деревня Сысоново, деревня Тарлаево, деревня Тулебля, деревня Тургора, деревня Турово, деревня Фларёво, деревня Харино, деревня Харушино, деревня Хилово, деревня Чудиново, деревня Шейкино, деревня Щетинкино, железнодорожная станция Тулебля.

Административным центром Великосельского сельского поселения является д. Великое Село.

Природные условия.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

В геоморфологическом отношении территория приурочена к Ильменской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся  болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

Гидрографическая сеть представлена реками Полисть, Тулебля, Крекша, Выдерка, Снежа, Морилка, Белка, Холынья, Коростовка, Двинка, Каменка, Туренка, Малашка, Быстрая Холынья, Сковороденка, Ходолопка, Боровленка.

В пределах рассматриваемой территории отмечаются осадки московского и Валдайского оледенений. Московские моренные отложения распространены пятнами и нигде на поверхность не выходят. Представлены валунной глиной и суглинком со значительным содержанием грубообломочного материала.

Вследствие неглубокого залегания подземных вод и хорошей фильтрационной способностью песчаных пород, благоприятствующей проникновению сточных вод, создаются условия для загрязнения вод с поверхности.

Из-за возможности загрязнения, слабой водообильности и небольшой мощности водоносного горизонта четвертичные отложения не могут рассматриваться как источник централизованного водоснабжения крупных населенных пунктов.

Равнинный характер рельефа способствует застою вод. Широкому развитию болот способствуют: избыточный влажный климат, плоский рельеф, широкое распространение водоупорных пород (глин, суглинков, супесей). Кроме того, к этому приводит зарастание водоемов. Постоянное переувлажнение верхних  горизонтов грунтов приводит к нарушению водно-воздушного режима, к смене растительность и постепенному накоплению торфа.

Заболоченные земли развиты очень широко, что создает трудности для строительного освоения территории.

Грунтами – естественными основаниями фундаментов будут служить в основном рыхлые песчано-глинистые отложения четвертичного возраста: суглинки, глины, супеси, пески. Грунты преимущественно устойчивые, удовлетворяющие требованиям фундирования.

На отдельных  небольших по площади участках могут быть встречены «слабые» грунты, физико-механические свойства которых не удовлетворяют требованиям фундирования. Такими грунтами являются насыпные и «культурные» слои, заторфованные и сильно заиленные отложения, торф, ил.

Дальнейшим стадиям проектирования застройки должен предшествовать необходимый комплекс инженерно-геологических исследований..

# 3.2. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории.

# 3.2.1.  Экономическая база

Великосельское сельское поселение представлено сельскохозяйственными предприятиями:

1. СПК «Налишки»

2. ООО «Великое Село», ООО «Налишки», ООО «Астрилово».

3. Пилорама (д.Острые Луки, д. Высокое).

4. Поточная линия (льносушилка) в д. Заболотье.

На территории поселения действуют фермы  крупного рогатого скота (молочные и по откорму) с численностью в основном от 50 до 100 голов (д.Григорово, д.Сусолово, д.Острые Луки, д.Старина, , д.Хилово, д.Великое Село, д.Косорово, д.Астрилово, д.Дубки,д.Тулебля, д.Алексино), две фермы крупного рогатого скота с численностью больше 300 голов (д.Заболотье и д.Сусолово), деревоперабатывающая  промышленность (д.Острые Луки, д. Высокое).

В рамках местного бюджета планировать серьезные экономические преобразования без привлечения серьезных инвестиций нельзя. Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

# 3.2.2.Население.

Численность постоянного населения Великосельского сельского поселения  на начало 2013 года составила 2663 человека.

Численности постоянного населения

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество постоянно поживающего населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
|  | д. Алёксино | 61 | 56 | 55 |
|  | д. Астрилово | 225 | 205 | 218 |
|  | д. Байково | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Бараново | 29 | 30 | 29 |
|  | д. Бела | 25 | 18 | 16 |
|  | д. Берёзка | 105 | 94 | 103 |
|  | д. Большие Боры | 267 | 243 | 239 |
|  | д. Большие Горки | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Большое Ночково | 48 | 47 | 47 |
|  | д. Бортниково | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Великое Село | 147 | 151 | 164 |
|  | д. Выдерка | 2 | 2 | 2 |
|  | д. Высокое | 157 | 158 | 149 |
|  | д. Вячково | 6 | 11 | 10 |
|  | д. Гачки | 3 | 1 | 1 |
|  | д. Голузино | 1 | 1 | 0 |
|  | д. Григорово | 46 | 50 | 45 |
|  | д. Грузово | 30 | 33 | 36 |
|  | д. Дедково | 12 | 13 | 16 |
|  | д. Дедова Лука | 20 | 22 | 20 |
|  | д. Должицы | 1 | 1 | 2 |
|  | д. Дорожкино | 12 | 12 | 11 |
|  | д. Дорохново | 1 | 0 | 0 |
|  | д. Дретено | 2 | 2 | 3 |
|  | д. Дубки | 14 | 15 | 13 |
|  | д. Жежванниково | 0 | 0 | 1 |
|  | д. Жилино | 20 | 14 | 13 |
|  | д. Заболотье | 71 | 68 | 67 |
|  | д. Замошье | 3 | 3 | 3 |
|  | д. Заречье | 2 | 1 | 0 |
|  | д. Зелёная Дубрава | 6 | 7 | 6 |
|  | д. Иловец | 8 | 6 | 6 |
|  | д. Калиново | 5 | 8 | 5 |
|  | д. Караваево | 6 | 10 | 10 |
|  | д. Кобякино | 59 | 52 | 50 |
|  | д. Корчевка | 14 | 11 | 14 |
|  | д. Косино | 5 | 4 | 6 |
|  | д. Косорово | 26 | 26 | 24 |
|  | д. Кривец | 34 | 36 | 33 |
|  | д. Лучки | 9 | 11 | 9 |
|  | д. Лядинки | 20 | 21 | 23 |
|  | д. Марково | 3 | 2 | 2 |
|  | д. Межник | 13 | 13 | 15 |
|  | д. Месяцево | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Нефедьево | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Нехотицко | 151 | 147 | 167 |
|  | д. Новая Деревня | 1 | 1 | 0 |
|  | д. Новинки | 6 | 7 | 6 |
|  | д. Острые Луки | 19 | 26 | 26 |
|  | д. Парышево | 1 | 1 | 1 |
|  | д. Пашниково | 15 | 15 | 15 |
|  | д. Переволока | 4 | 2 | 0 |
|  | д. Пестово | 1 | 1 | 2 |
|  | д. Петрухново | 12 | 13 | 12 |
|  | д. Полуково | 2 | 1 | 1 |
|  | д. Пустошка | 4 | 4 | 4 |
|  | д. Речные Котцы | 36 | 36 | 39 |
|  | д. Ручьевые Котцы | 16 | 16 | 20 |
|  | д. Сбышево | 2 | 5 | 5 |
|  | д. Селькава | 1 | 1 | 1 |
|  | д. Сосница | 16 | 14 | 21 |
|  | д. Сопки | 36 | 2 | 3 |
|  | д. Сотско | 49 | 36 | 31 |
|  | д. Старина | 351 | 46 | 49 |
|  | д. Сусолово | 5 | 346 | 347 |
|  | д. Сысоново | 0 | 4 | 5 |
|  | д. Тарлаево | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Тулебля | 91 | 107 | 98 |
|  | ст. Тулебля | 274 | 267 | 267 |
|  | д. Тур.Гора | 1 | 1 | 1 |
|  | д. Турово | 13 | 11 | 12 |
|  | д. Фларёво | 23 | 21 | 18 |
|  | д. Харино | 8 | 5 | 5 |
|  | д. Харушино | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Хилово | 22 | 20 | 20 |
|  | д. Чудиново | 11 | 7 | 7 |
|  | д. Шейкино | 17 | 17 | 13 |
|  | д. Щетинкино | 1 | 1 | 1 |
| Всего: |  | 2707 | 2639 | 2663 |

Данные таблицы свидетельствуют, что население только 8-ми населенных пунктов д. Астрилово, д. Березка, д. Большие Боры, д. Великое Село, д. Высокое, д. Нехотицко, д. Сусолово, ст. Тулебля, превышает 100. В 27 населенных пунктах проживает менее 50 человек, причем в 27 деревнях проживает менее 10 человек, 12 деревень без населения, что не позволят серьезно анализировать их с точки зрения экономического и архитектурного развития.

Данные, характеризующие демографическую ситуацию на 2013 год.

По данным статистики на 01.01.2013 года в Великосельском сельском поселении зарегистрировано 2663 человека. На основании этого количества производится расчет выделяемых средств.

Активное работоспособное население составляет 1510 человек.

- работающие 750 человека ( 28,2%);

- неработающие 356 человек ( 13,4%);

Количество детей в сельском поселении до 7 лет - 139 человека; от  7 до 18 лет 265 человек;

- пенсионеры 80 человек (3 %);

Вывод: численность населения поселения постоянно снижается (по сравнению с данными 2007 года она уменьшилась на 5,4%).

Присутствие отрицательной динамики общей численности населения Великосельского сельского поселения за последние годы обуславливается отрицательным естественным приростом. Механическая убыль  населения за период 2007-2013гг. составляет: 144 чел. Естественная убыль населения  Великосельского сельского поселения за период  2007-2013гг. составляет: 24 чел./год.

Основной причиной механической убыли населения является миграционная ситуация. Основная причина снижения миграционного прироста в последние годы – отток трудовых ресурсов за пределы области при отсутствии адекватного компенсирующего притока. Миграция ухудшает возрастную структуру населения: область имеет устойчивое положительное сальдо мигрантов старших возрастов и отрицательное лиц трудоспособного возраста.

Основной причиной естественной убыли населения является низкий уровень жизни населения.

Если не будут решены вопросы по улучшению уровня жизни населения, создания новых рабочих мест, к 2033 году ожидается убыль населения до 2183 тыс. чел.

# 3.2.3. Жилой фонд.

Сводные данные, предоставленные по жилому фонду свидетельствуют, что общая площадь жилых домов в населенных пунктах на рассматриваемой территории составляет 59876,4 м2 . Сведения о количестве домовладений и общей жилой площади по поселению представлены в таблице, в том числе по населенным пунктам поселения:

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число постоянных хозяйств, ед. | Общая жилая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Алёксино | 23 | н/д |
|  | д. Астрилово | 88 | н/д |
|  | д. Байково | 0 | н/д |
|  | д. Бараново | 16 | н/д |
|  | д. Бела | 7 | н/д |
|  | д. Берёзка | 41 | н/д |
|  | д. Большие Боры | 81 | н/д |
|  | д. Большие Горки | 0 | н/д |
|  | д. Большое Ночково | 17 | н/д |
|  | д. Бортниково | 0 | н/д |
|  | д. Великое Село | 58 | н/д |
|  | д. Выдерка | 2 | н/д |
|  | д. Высокое | 52 | н/д |
|  | д. Вячково | 5 | н/д |
|  | д. Гачки | 1 | н/д |
|  | д. Голузино | 0 | н/д |
|  | д. Григорово | 24 | н/д |
|  | д. Грузово | 13 | н/д |
|  | д. Дедково | 7 | н/д |
|  | д. Дедова Лука | 9 | н/д |
|  | д. Должицы | 2 | н/д |
|  | д. Дорожкино | 5 | н/д |
|  | д. Дорохново | 0 | н/д |
|  | д. Дретено | 2 | н/д |
|  | д. Дубки | 9 | н/д |
|  | д. Жежванниково | 1 | н/д |
|  | д. Жилино | 5 | н/д |
|  | д. Заболотье | 29 | н/д |
|  | д. Замошье | 2 | н/д |
|  | д. Заречье | 0 | н/д |
|  | д. Зелёная Дубрава | 4 | н/д |
|  | д. Иловец | 4 | н/д |
|  | д. Калиново | 3 | н/д |
|  | д. Караваево | 4 | н/д |
|  | д. Кобякино | 26 | н/д |
|  | д. Корчевка | 7 | н/д |
|  | д. Косино | 2 | н/д |
|  | д. Косорово | 9 | н/д |
|  | д. Кривец | 14 | н/д |
|  | д. Лучки | 6 | н/д |
|  | д. Лядинки | 9 | н/д |
|  | д. Марково | 2 | н/д |
|  | д. Межник | 6 | н/д |
|  | д. Месяцево | 0 | н/д |
|  | д. Нефедьево | 0 | н/д |
|  | д. Нехотицко | 60 | н/д |
|  | д. Новая Деревня | 0 | н/д |
|  | д. Новинки | 3 | н/д |
|  | д. Острые Луки | 12 | н/д |
|  | д. Парышево | 1 | н/д |
|  | д. Пашниково | 7 | н/д |
|  | д. Переволока | 0 | н/д |
|  | д. Пестово | 1 | н/д |
|  | д. Петрухново | 8 | н/д |
|  | д. Полуково | 1 | н/д |
|  | д. Пустошка | 3 | н/д |
|  | д. Речные Котцы | 19 | н/д |
|  | д. Ручьевые Котцы | 11 | н/д |
|  | д. Сбышево | 2 | н/д |
|  | д. Селькава | 1 | н/д |
|  | д. Сосница | 9 | н/д |
|  | д. Сопки | 1 | н/д |
|  | д. Сотско | 11 | н/д |
|  | д. Старина | 19 | н/д |
|  | д. Сусолово | 115 | н/д |
|  | д. Сысоново | 1 | н/д |
|  | д. Тарлаево | 0 | н/д |
|  | д. Тулебля | 52 | н/д |
|  | ст. Тулебля | 76 | н/д |
|  | д. Тургора | 1 | н/д |
|  | д. Турово | 7 | н/д |
|  | д. Фларёво | 9 | н/д |
|  | д. Харино | 3 | н/д |
|  | д. Харушино | 0 | н/д |
|  | д. Хилово | 11 | н/д |
|  | д. Чудиново | 6 | н/д |
|  | д. Шейкино | 7 | н/д |
|  | д. Щетинкино | 1 | н/д |
| Всего: |  | 1053 |  |

Предусмотрены территории под строительство индивидуальной жилой застройки в: деревня Алёксино, деревня Астрилово, деревня Байково, деревня Бараново, деревня Бела, деревня Берёзка, деревня Большие Боры, деревня Большие Горки, деревня Большое Ночково, деревня Бортниково, деревня Великое Село, деревня Выдерка, деревня Высокое, деревня Вячково, деревня Гачки, деревня Голузино, деревня Григорово, деревня Грузово, деревня Дедково, деревня Дедова Лука, деревня Должицы, деревня Дорожкино, деревня Дорохново, деревня Дретено, деревня Дубки, деревня Жежванниково, деревня Жилино, деревня Заболотье, деревня Замошье, деревня Заречье, деревня Зелёная Дубрава, деревня Иловец, деревня Калиново, деревня Караваево, деревня Кобякино, деревня Коростова, деревня Корчёвка, деревня Косино, деревня Косорово, деревня Кривец, деревня Лучки, деревня Лядинки, деревня Марково, деревня Межник, деревня Месяцево, деревня Нефедьево, деревня Нехотицко, деревня Новая Деревня, деревня Новинки, деревня Острые Луки, деревня Парышево, деревня Пашниково, деревня Переволока, деревня Пестово, деревня Петрухново, деревня Полуково, деревня Пустошка, деревня Речные Котцы, деревня Ручьевые Котцы, деревня Сбышево, деревня Селькава, деревня Сосница, деревня Сотско, деревня Старина, деревня Сусолово, деревня Сысоново, деревня Тарлаево, деревня Тулебля, деревня Тургора, деревня Турово, деревня Фларёво, деревня Харино, деревня Харушино, деревня Хилово, деревня Чудиново, деревня Шейкино, деревня Щетинкино, железнодорожная станция Тулебля.

В Великосельском СП преобладающим является частный жилищный фонд (73% всего жилищного фонда поселения); значительно меньше составляет доля жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности – 20%; на долю государственного жилищного фонда приходится всего 7%.

Структура жилищного фонда Великосельского СП по формам собственности  представлена в таблице 3 и рисунке 1.

Таблица 3

| Жилищный фонд |  | Форма собственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Частная |  | Государственная |  | Муниципальная |  |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 59876,4 | 100% | 43575,2 | 73% | 4169,6 | 7% | 12131,6 | 20% |

Рисунок 1. Жилищный фонд поселения по формам собственности на 01.01.2013г.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилищным  фондом.

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя жилищная обеспеченность Великосельского СП на 01.01.2010г. составила 22,3 м2/чел.

Жилищный фонд Великосельского СП полностью представлен малоэтажной застройкой (100%).

В Великосельском СП преобладает деревянная жилая застройка, которая составляет 59,3% от общей площади всего жилищного фонда поселения. В значительно меньшей степени (19,3%) жилищный фонд поселения представлен каменными домами. На долю домов из прочих материалов приходится 4,3% (табл.14, рис.11).

Структура жилищного фонда поселения по материалу стен на 01.01.2013 г., представлена в таблице 4.

Таблица 4

| Жилищный фонд, всего |  | Деревянные дома |  | Каменные дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) |  | Прочие дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % |
| 59876,4 | 100% | 35486,2 | 59,3% | 11537,4 | 19,3% | 2544,9 | 4,3% |

Обеспечение качественным жильем всего населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

# 3.2.4. Культурно-бытовое обслуживание.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

- Дошкольные детские учреждения;

- Общеобразовательные школы;

- Медицинские учреждения;

- Аптечные пункты;

- Спортивные объекты;

- Учреждения культурно-досугового типа и прочие

Система здравоохранения.

Население  Великосельского сельского поселения  обслуживает Амбулаторно-поликлинические учреждения Великосельского СП представлены подразделениями Муниципального медицинского учреждения «Старорусская центральная районная больница»: Сусоловский  ФАП на 40посещ./в смену; Заболотский  ФАП на 20посещ./в смену; Центр врача общей практики (д.Большие Боры) на 50посещ./в смену;

Высоцкий  ФАП (д.Великое Село) на 17посещ./в смен; Тулебельский  ФАП (ст.Тулебля) на 25посещ./в смену.

Суммарно данные учреждения рассчитаны на 160 посещений в смену при нормативных – 48, следовательно, обеспеченность населения является значительно выше нормативного уровня.

Дневной стационар в Великосельском поселении расположен в д. Большие Боры, при нормативном количестве 5 коек. Таким образом, обеспеченность населения поселения стационарами не реализована в полной мере.

Система образования.

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет этими учреждениями.

В Великосельском сельском поселении имеется один детский сад (МАУ Детский сад д.Большие Боры - на50мест) и дошкольные отделения при трех образовательных учреждениях (дошк.отделение МАУ Начальная школа-детский сад д.Астрилово - на20мест; дошк.отделение МАОУ СОШ д.Сусолово - на75мест; дошк.отделение МАОУ ООШ ст.Тулебля - на90мест). Данные четыре учреждения суммарно рассчитанны на 235 мест (при нормативных 80). Таким образом, по Великосельскому СП на 01.01.2010г. охват детей в возрасте 1-6 лет ДДУ составляет 294,5%,  что является значительно выше нормы.

Общеобразовательные учреждения представлены, такими как, (МАУ Начальная школа-детский сад д.Астрилово - на90мест; МАОУ СОШ д.Большие Боры – на420мест; МАОУ СОШ д.Сусолово  – на192места; МАОУ ООШ ст.Тулебля - на145мест.), которые суммарно рассчитаны на 847 мест (при нормативных 226). Таким образом, охват детей школьного возраста в Великосельском СП на 01.01.2010г. составляет 374,8%, что значительно превышает нормативный уровень.

Внешкольных учреждений в Великосельском сельском поселении – нет, при нормативе – 23 места. Следовательно, внешкольными учреждениями поселение не обеспечено.

Социальное обеспечение населения.

Учреждения социального обеспечения, а также  учреждения санаторно-курортного, оздоровительного отдыха в поселении отсутствуют.

Культура.

Учреждения культурно-досугового типа в поселении представлены пятью муниципальными учреждениями культуры: МБУК Сусоловский СДК  д.Сусолово – зал на 200 мест;  «Филиал МБУК Сусоловский СДК» Астриловский СДК д.Астрилово – зал на 200 мест; «Филиал МБУК Сусоловский СДК»  Великосельский СДК д.Великое Село - зал на 150 мест; «Филиал МБУК Сусоловский СДК»  Большеборский СДК д.Большие Боры - зал на 200 мест; «Филиал МБУК Сусоловский СДК»  Тулебельский СДК ст.Тулебля - зал на 100 мест.

Библиотеки представлены пятью филиалами МУК  «Межпоселенческая центральная библиотека» Старорусского муниципального района:  Астриловская сельская библиотека - 20000ед.хр./20посад.мест; Великосельская сельская библиотека - 8200ед.хр./-; Сусоловская сельская библиотека - 15000ед.хр./-; Тулебельская сельская библиотека - 6800ед.хр./-; Большеборская сельская библиотека - 6000ед.хр./15посад.мест.

Обеспеченность населения учреждениями культуры составляет:

- учреждениями культурно-досугового типа (ДК) – 211% (850 посадочных мест при необходимых - 402);

- библиотеками – в части количества единиц хранения: 417,9% (56000 единиц хранения при нормативных – 13400 единиц); читательские мест-35 (при нормативных–11).

Физическая культура и спорт.

Обеспеченность населения спортивными объектами - достаточно низкая, что является одной из причин, не позволяющих в полной мере успешно осуществлять задачу оздоровления населения. Обеспеченность населения Великосельского СП спортивными сооружениями составляет:

- спортивными залами – 61% [три спортивных зала (МАОУ ООШ ст.Тулебля – 300м2; МАОУ СОШ д.Большие Боры  - 125,5м2; МАОУ СОШ д.Сусолово - 149,6м2)  -  общей площадью 575,1 м2 (при нормативе – 938 м2)];

- плоскостными сооружениями – 7% [один стадион (МАОУ СОШ д.Сусолово – 1800м2)  -   общей площадью 1800 м2 (при нормативе – 24 120 м2)];

- плавательные бассейны в поселении отсутствуют (при норме 201м2 зеркала воды).

Очистка территории.

Санитарная очистка находится в ведении администрации сельского поселения.

В Великосельском СП олузаглубленные контейнеры для сбора ТБО установлены в д.Сусолово и в д.Великое Село, д.Астрилово - 2 контейнера,  д.Большие Боры –5 контейнера.

Планируется установить 2 контейнера в д. Березка.

На территории Великосельского сельского поселения организован централизованный сбор и вывоз ТБО с территории поселения. Его осуществляют по договорам организации МП «ООО Водоканал» и ООО «Доррос» на полигон твердых бытовых отходов в г. Старая Русса.

В остальных населенных пунктах ТБО собирается в полиэтиленовые мешки, которые хранятся у населения и по заявкам населения вывозятся на полигон ТБО Старорусского района (два раза в месяц).

Ежегодный объем вывозимых ТБо составляет 1500 куб.м.

Объём ТБО учитывается в целом по району, так как все отходы IV  и V классов опасности утилизируются на полигоне Старорусского района.

В Старорусском районе согласно отчёта по форме 2-ТП (отходы) за 2010 год образовалось отходов производства и потребления всего 13429,209 т, в том числе:

- I класса опасности – 2,611 т

- II класса – 97, 338 т

- III класса – 154,546 т

- IV класса – 2 456,297 т

- V класса  - 10718,417 т

Отходы IV  и  V класса опасности утилизируются на указанном существующем полигоне хозяйственно-бытовых отходов от населения и предприятий.

Отходы I класса опасности составляют, в основном, отработанные ртутные лампы. Утилизацией и переработкой ртуть содержащих отходов в Новгородской области занимается ООО «Экологическое предприятие «Меркурий» Спб( представительство в Новгородской области).

Отходы II класса опасности были частично использованы в организации, занимающейся сбором отходов, частью обезврежены.

Отходы III класса частью были переданы для использования, частью переданы для захоронения другим организациям.

Очистка бытовых стоков в настоящее время осуществляется  в естественных условиях. Очистные сооружения разрушены. Протяженность канализационных сетей 1,62км. Многоквартирные жилые дома, частично жилые дома частного сектора  сельского поселения оборудованы резервуарами – накопителями. Резервуары- накопители очищаются по мере необходимости ассенизационной машиной  с вывозом стоков на биологические очистные сооружения (БОС) г. Старая Русса. Вывоз стоков производится  филиалом ООО “Водоканал”. Остальные  жилые дома частного сектора оборудованы надворными уборными с утилизацией стоков в компостные ямы.

- Проектом предусматривается строительство единой централизованной системы хозяйственно- бытовой канализации с очистными сооружениями  с полной биологической очисткой (БОС) для группы населенных пунктов:

- 1 группа – д. Астрилово, д. Фларево

- 2 группа – д. Великое Село, д. Высокое

- 3 группа – д. Тулебля, ст. Тулебля

- и очистные сооружения  на каждый населенный пункт: д.Сусолово, д. Бараново, д. Березка, д. Большие Боры, д.Полуково, д. Жилино, д.Заболотье,  д.Кобякино, д.Нехотицко, д.Острые Луки. Канализование существующей  усадебной застройки частично сохраняется в надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы.

- Существующие очистные сооружения в д.Сусолово демонтируются, а земельный участок рекультивируется.

В качестве очистных сооружений предлагается использование комплексов глубокой биологической очистки “ ТОПАЭРО-М” производительностью от 24 до 600 мз/сут группы компаний “Топол-эко” г. Москва.  В ходе конструирования “Комплекса” глубокой биологической очистки решается проблема неравномерности притока сточных вод, характерная для хозяйственно- бытового вида стоков.

Бытовые сточные воды от инвестиционных площадок, расположенных в деревнях: Грузово, Пестово, Сотско, Ручьевые Котцы, Иловец, Пашниково, Кривец, Парышево, Новинки, Корчевка, Турово, Дубки, Петрухново, Высокое, Лядинки отводятся на проектируемые  локальные  очистные сооружения (ЛОС), расположенные на территории этой площадки.  Бытовые сточные воды от инвестиционных площадок, расположенных  в деревнях: Березка, Фларево, Астрилово, Речные Котцы и Нехотицко отводятся на проектируемые очистные сооружения  (БОС) указанных населённых пунктов.

# 3.3. Инженерная инфраструктура.

3.3.1. Водоснабжение.

Источником водоснабжения потребителей  деревень: Сосница, Заболотье, Жилино, Лядинки, Лучки, Нехотицко, Сусолово, Большое Ночково, Острые Луки, Старина, Григорово, Дедова Лука, Хилово, Турово, Корчевка, Кривец, Пашниково, Петрухново, Грузово, Речные  Котцы,  Большие Боры,  Кобякино,  Астрилово,  Великое Село,  Высокое, Тулебля, Сотско, Березка и ст. Тулебля  являются артезианские скважины  и шахтные колодцы общего и частного пользования.

Характеристика систем централизованного водоснабжения населенных пунктов поселения приведена в таблице 5.

Таблица 5.

| № № | Наименование населенного пункта | Кол-во общих колодцев | Кол-во приусадебных колодцев, скважин. | Кол-во артскважин, открытых водозаборов | Глубина скважин,м дебит скважин л/сек | Кол-во водонапорных башен; объем бака м3; высота столба, м. | Протяженность водопроводных сетеи, км. | Кол-во водоразборных колонок на сетях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Сосница | - | - | 1/ - | 35 / 1,5 | Бак V=50м3 | 0,55 | - |
| 2 | д. Заболотье | - | - | 1/ - | 24,5 / 11,2 | 1/15/14,8 | 2,00 | 2 |
| 3 | д. Жилино | - | - | 1/ - | 34 / 0,2 |  | 0,412 | 4/2* |
| 4 | д. Лядинки | - | - | 1/ - | 36/ 0,6 | 1/27/14,8 | 0,414 | 2/1* |
| 5 | д. Лучки | - | - | 1/- | 40/ 0,8 |  |  | 1/1* |
| 6 | д. Нехотицко | - | - | 1/- | 38/ 1,5 | 1/16/14,8 | 2,008 | 5/2* |
| 7 | д. Сусолово | - | - | 1/- | 30/ 2,0 | 1/25/14,8 | 2,20 | 2/2* |
| 8 | д. Большое Ночково (из скв. д. Острые Луки) | - | 1/- | - | - | - | 1,075 | 2/1* |
| 9 | д. Острые Луки | - | - | 1/ - | 33/ 1,0 | 1/25/14,8 | 0,962 | 1/1* |
| 10 | д. Старина | - | - | 1/ - | 39/ 1,5 | 1/15/14,8 | 0,756 | 2/2* |
| 11 | д. Григорово | - | - | 1/ - | 35/ 1,0 | 1/25/14,8 | 1,745 | 2/2* |
| 12 | д. Дедова Лука | - | - | 1/ - | 33/ 1,0 | 1/10/14,8 | 1,0 | 1/0* |
| 13 | д. Хилово | - | - | 1/- | 28/ 1,0 | 1/10/14,8 | 1,5 | - |
| 14 | д. Турово | - | - | 1/- | 45/ 2,0 | 1/10/14,8 | 0,5 | - |
| 15 | д. Корчевка | - | - | 1/- | 60/ 0,8 | 1/10/14,8 | 0,4 | 1 |
| 16 | д. Кривец | - | - | 1/- | 60/ 1,2 | 1/10/14,8 | 1,0 | 5 |
| 17 | д. Пашниково | - | - | 1/- | 30/ 1,0 | 1/10/14,8 | 0,5 | - |
| 18 | д. Петрухново | - | - | 1/- | 70/ 0,7 | 1/10/14,8 | 0,5 | 1 |
| 19 | д. Грузово | - | - | 1/- | 33/ 1,0 | 1/10/14,8 | 0,8 | - |
| 20 | ст. Тулебля (1) | - | - | 1/- | 28/ 1,0 | 1/10/14,8 | 2,0 | - |
| 21 | ст. Тулебля (2) | - | - | 1/- | 28/ 1,0 | 1/10/14,8 | 2,0 | - |
| 22 | д. Березка | - | - | 1/- | 28/ 1,0 | 1/10/14,8 | 1,5 | - |
| 23 | д. Речные Котцы | - | - | 1/- | 28/ 1,0 | 1/10/14,8 | 0,5 | - |
| 24 | д. Большие Боры | - | - | 1/- | 28/ 1,0 | 1/10/14,8 | 2,5 | - |
| 25 | д. Кобякино | - | - | 1/- | 28/ 1,0 | 1/10/14,8 | 1,5 | - |
| 26 | д. Астрилово | - | - | 1/- | 65/ 1,0 | 1/10/14,8 | 4,0 | 1/1 |
| 27 | д. Великое Село | - | - | 1/- | 35/ 1,5 | 1/15/14,8 | 2,5 | 4/4 |
| 28 | д. Высокое | - | - | 1/- | 35/ 1,5 | 1/15/14,8 | 3,0 | 2/1 |
| 29 | д. Тулебля | - | 3/1 | 1/- | 24,5/ 11,2 | 1/15/14,8 | 2,2 | 5 |
| 30 | д. Сотско | - | - | 1/- | 38/1,5 | 1/16/14,8 | 1,0 | 2 |

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 41,02 км.  На сети установлены водоразборные колонки. Часть населения деревень: Сосница, Заболотье, Жилино, Лядинки, Лучки, Нехотицко, Сусолово, Острые Луки, Старина, Григорово, Дедова Лука, Хилово, Турово, Корчевка, Кривец, Пашниково, Петрухново, Грузово, Речные  Котцы,  Большие Боры,  Кобякино,  Астрилово,  Великое Село,  Высокое, Тулебля, Сотско, Березка и ст. Тулебля  имеют централизованное водоснабжение. Жители остальных домов выше указанных деревень отбирают воду на хозяйственно-бытовые нужды через водоразборные колонки и  шахтные колодцы общего и частного пользования.  Водоснабжение д. Большое Ночково осуществляется из артезианской скважины, расположенной  в  д. Острые Луки. Жители домов отбирают воду на хозяйственно-питьевые нужды через водоразборные колонки, шахтные колодцы общего и частного пользования  и  из  существующего водопровода, заведённого в жилые дома.

- В настоящее время в остальных населенных пунктах  Великосельского сельского поселения сети хозяйственно-питьевого водопровода отсутствуют. Вода населением отбирается из шахтных колодцев общего и частного пользования.

- Водопотребление существующей застройки по Великосельскому  сельскому поселению составляет  383,57 м3/ сут:

- на  хозяйственно- бытовые нужды  249,57  м3/ сут

- на полив  134,00 м3/ сут

Для обеспечения бесперебойной работы системы хозяйственно- питьевого водоснабжения существующей  и проектируемой застройки предусматривается:

- капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений по мере необходимости.

- - строительство новых артезианских скважин, водонапорных башен и водопроводных сетей.

- Водоснабжение потребителей существующей и проектируемой застройки в остальных населенных пунктах Великосельского сельского поселения  предусматривается из  шахтных колодцев общего и частного пользования  и проектируемых индивидуальных скважин.

- Источником водоснабжения потребителей размещаемых  на инвестиционных площадках, расположенных в деревнях: Березка, Грузово, Пестово, Сотско, Фларево, Астрилово, Речные Котцы, Ручьевые Котцы, Иловец, Пашниково, Кривец,  Парышево, Новинки, Корчевка, Турово, Дубки, Петрухново, Высокое, Лядинки и Нехотицко являются проектируемые артезианские скважины, расположенные на территории этих площадок  или от существующих и проектируемых скважин населенных пунктов.

3.3.2. Водоотведение.

В д. Сусолово четыре многоквартирных жилых дома, детский сад, школа, административное здание, ФАП, дом культуры оборудованы централизованной системой хозяйственно- бытовой канализации.  Очистка бытовых стоков в настоящее время осуществляется  в естественных условиях. Очистные сооружения разрушены. Протяженность канализационных сетей 1,62км. Остальные  жилые дома частного сектора оборудованы надворными  уборными  с утилизацией стоков в компостные ямы.

Многоквартирные жилые дома, частично жилые дома частного сектора  сельского поселения оборудованы резервуарами – накопителями. Резервуары- накопители очищаются по мере необходимости ассенизационной машиной  с вывозом стоков на биологические очистные сооружения (БОС) г. Старая Русса. Вывоз стоков производится  филиалом ООО “МП ЖКХ НЖКС” “ ЖКХ г. Старая Русса и Старорусского района”. Остальные  жилые дома частного сектора оборудованы надворными уборными с утилизацией стоков в компостные ямы.

Во всех остальных населенных пунктах централизованная система хозяйственно- бытовой канализации отсутствует. Жилые дома частного сектора оборудованы надворными  уборными  с утилизацией стоков в компостные ямы.

Водоотведение от существующей застройки поселения составляет 173,63  м3/сут.

- Проектом предусматривается строительство единой централизованной системы хозяйственно- бытовой канализации с очистными сооружениями  с полной биологической очисткой (БОС) для группы населенных пунктов:

- 1 группа – д. Астрилово, д. Фларево

- 2 группа – д. Речные Котцы, д. Тарлаево, д. Караваево

- 3 группа – д. Тулебля, ст. Тулебля

- и очистные сооружения  на каждый населенный пункт: д.Сусолово, д. Бараново, д. Березка, д. Большие Боры, д.Полуково, д. Жилино, д.Заболотье,  д.Кобякино, д.Нехотицко, д.Острые Луки. Канализование существующей  усадебной застройки частично сохраняется в надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы.

- Существующие очистные сооружения в д.Сусолово демонтируются, а земельный участок рекультивируется.

В качестве очистных сооружений предлагается использование комплексов глубокой биологической очистки “ ТОПАЭРО-М” производительностью от 24 до 600 мз/сут группы компаний “Топол-эко” г. Москва.  В ходе конструирования “Комплекса” глубокой биологической очистки решается проблема неравномерности притока сточных вод, характерная для хозяйственно- бытового вида стоков.

Бытовые сточные воды от инвестиционных площадок, расположенных в деревнях: Грузово, Пестово, Сотско, Ручьевые Котцы, Иловец, Пашниково, Кривец, Парышево, Новинки, Корчевка, Турово, Дубки, Петрухново, Высокое, Лядинки отводятся на проектируемые  локальные  очистные сооружения (ЛОС), расположенные на территории этой площадки.  Бытовые сточные воды от инвестиционных площадок, расположенных  в деревнях: Березка, Фларево, Астрилово, Речные Котцы и Нехотицко отводятся на проектируемые очистные сооружения  (БОС) указанных населённых пунктов.

Животноводческие комплексы и фермы крупного рогатого скота (КРС) оборудуются навозохранилищами и площадками компостирования навоза с  учетом  норм технологического проектирования систем удаления, обработки, обеззараживания, хранения и утилизации навоза.

3.3.3. Электроснабжение.

Электроснабжение Великосельского сельского поселения производится от сетей Старорусского РЭС, «Старорусские электрические сети» филиала «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Линии 10 кВ питающие Великосельское сельское поселение:

1. Линия ВЛ-10 кВ Л-1 ПС «Астрилово» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенный пункт Астрилово – 910 кВА.

2. Линия ВЛ-10 кВ Л-2 ПС «Астрилово» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенные  пункты: Бела, Большие Боры, Высокое, Голузино, Дретено, Дубки, Замошье, Зеленая Дубрава, Калиново, Кобякино, Корчевка, Косорово, Марково, Межник, Новая Деревня, Пашниково, Петрухново, Речные Котцы, Ручьевые Котцы, Сотско, Сысоново, Турово, Чудиново, Шейкино  – 3132 кВА.

3. Линия ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Астрилово»  находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты: Астрилово, Фларево, Харино, Пустошка, Новинки, Кривец – 443 кВА.

4. Линия ВЛ-10 кВ Л-2 ПС «Березка»  находится на балансе филиала  ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных  подстанций, питающих  населенные пункты: Тулебля, ст.ТулебляАлексино, Выдерка, Вячково, Пестово, Высокое  – 1816 кВА.

Суммарная мощность трансформаторных  подстанций, находящихся на балансе абонентов – 60 кВА.

5. Линия ВЛ-10 кВ Л-3 ПС  «Березка» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных  подстанций, питающих населенный пункт Березка  – 450 кВА.

6. Линия ВЛ-10 кВ Л-6 ПС  «Березка» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных  подстанций, питающих населенный пункт ст.Тулебля  – 820 кВА.

7. Линия ВЛ-10 кВ Л-16 ПС  «Березка» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных  подстанций, питающих населенные пункты: д.Тулебля, ст.Тулебля, Грузово, Суслово  – 1810 кВА.

8. Линия ВЛ-10 кВ Л-6 ПС  «Русса» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных  подстанций, питающих населенные пункты: Лядинки, Нехотицко, Переволока, Лучки, Шилино, Острые Луки, Сусолово, Старина, Дедково, Заболотье, Сосница, Григорово, Гачки, Хилово, Дедова Лука, Великое Село, Должецы, Высокое  – 3959кВА.

Линии, питающие Великосельское сельское поселение выполнены   проводами АС-35, АС-50, АС-70, которые  соответствуют нормам и  проводами АС-25, АС-16, А-35, АС-50, которые не соответствуют нормам и должны заменяться на АС-35, АС-50 и СИП-3 соответствующих сечений.

Данные по существующим нагрузкам сведены в таблицу 6

Таблица 6.

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка, кВА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линия ВЛ-10 кВ Л-1 ПС «Астрилово» 4 тр-ра к=0,85 | 773 |
| 2 | Линия ВЛ-10 кВ Л-2 ПС «Астрилово» 37 тр-ров к=0,7 | 2192 |
| 3 | Линия ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Астрилово» 6 тр-ра к=0,8 | 354 |
| 4 | Линия ВЛ-10 кВ Л-2 ПС «Березка» 11 тр-ров к=0,75 | 1362 |
| 5 | Линия ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Березка» 3 тр-ров к=0,85 | 382 |
| 6 | Линия ВЛ-10 кВ Л-6 ПС «Березка» 4 тр-ра к=0,85 | 697 |
| 7 | Линия ВЛ-10 кВ Л-16 ПС «Березка» 7 тр-ров к=0,8 | 1448 |
| 8 | Линия ВЛ-10 кВ Л-6 ПС «Русса» 26 тр-ров к=0,7 | 2771 |
|  | ИТОГО: | 9979 |
|  | В том числе коммунально-бытовая нагрузка | 1240 |

Трансформаторные подстанции на проектируемых территориях (населенные пункты) и инвестиционные площадки будут подключаться при конкретном  проектировании с уточненной мощностью в соответствии с техническими условиями ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго», которые должны получать на каждый участок с заключением договора на технологическое присоединение.

3.3.4. Теплоснабжение.

Централизованным теплоснабжением (только отопление) обеспечиваются:                 а) в д. Сусолово  от газовой котельной   № 15 МП ЖКХ  -детский сад, школа, дом культуры, административное здание  и четыре двухэтажных многоквартирных жилых дома. Установленная мощность котельной -2.4 Гкал/час, подключенная тепловая нагрузка-0.8 Гкал/час.;

б)в д.Большие Боры от котельной на твердом топливе- школа, детский сад и жилой многоквартирный дом. Производительность котельной 0.12Гкал/час ;

в)в д.Великое Село от котельной на твердом топливе – три многоквартирных жилых дома. Производительность котельной 0.12Гкал/час.

Основная  часть жилой застройки  поселения  имеет электрическое(не значительное количество) и  печное отопление, котлы на  твердом топливе и газе.

3.3.5. Газоснабжение.

В настоящее время газоснабжение части потребителей  населенных пунктов Сусолово, Нехотицко и Большое Ночково, на нужды пищеприготовления  и теплоснабжения, осуществляется централизованно  природным  газом от ГРС Старая Русса. В качестве топлива газ используется в котельной № 15 в н.п.  Сусолово. Все остальное население использует газ сжиженный(СУГ) от индивидуальных баллонных установок. Уровень газификации сжиженным газом – 98%.

Проектом предусматривается развитие сетей природного газа в сельском поселении. Обеспечение природным  газом поселения предполагается от ГРС Старая Русса(1.2МПа) .От существующего газопровода среднего давления Ø159 предполагается подключить н.п. Острые Луки, Большое Ночково, Лядинки, Старина и Нехотицко,. От перспективного газопровода высокого давления(0.бМПа) будут обеспечены природным газом остальные населенные пункты поселения.

От ПРГ населенных пунктов газ низкого давления будет подан  потребителям. Существующие котельные на твердом топливе будут реконструированы и переведены на газовое топливо(где это целесообразно).

Планируется подключение к природному газу котельных инвестиционных площадок.

Диаметры газопроводов и мощности ПРГ будут определены специализированной организацией на последующих стадиях проектирования.

3.3.6. Связь.

Поселение обеспечено телефонной сетью общего пользования на 439 номера.

Охват населения телевизионным вещанием 100%.

Объекты сотовой,  радиорелейной и спутниковой связи представлены:

Базовой станцией связи ЗАО «МТС» - расположена в д.Речные Котцы

Базовой станцией связи ЗАО «Билайн» - расположена в д.Астрилово.

В поселении имеются пять  почтовых отделений в деревнях: Астрилово, Большие Боры, Высокое, Сусолово, Тулебля.

Сохраняются на перспективу объекты радиорелейной и спутниковой связи.

Сохраняются отделения почтовой связи в сельских населенных пунктах.

# 3.4. Транспортная инфраструктура.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного  транспорта.

Основной вид транспорта автомобильный. Общая протяжённость автомобильных дорог — 113,97  километра.

Населенные пункты Великосельского сельского поселения связаны с районным центром г. Старая Русса автобусным сообщением.

Основные маршруты автобусного сообщения  в Великосельском  поселении:

ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ

Старая Русса- Косорово

Старая Русса- Березка

Старая Русса- Селькава

ВНУТРИОБЛАСТНЫЕ МАРШРУТЫ

Старая Русса -Волот

МЕЖОБЛАСТНЫЕ МАРШРУТЫ

Старая Русса-Великий Новгород

Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

По территории Великосельского сельского поселения проходит  7,87 км Октябрьской железной дороги, которая находится на обслуживании Дновской дистанции пути. На территории поселения находится две железнодорожные  платформы и одна железнодорожная станция Тулебля. Имеется два неохраняемых железнодорожных переезда без шлагбаума, со световыми знаками предупреждения.

По железной дороге проходят поезда: «Бологое – Дно», «Москва – Псков», «Таллинн – Москва».

В ст. Тулебля расположен железнодорожный вокзал, который находится в удовлетворительном состоянии.

Для улучшения автотранспортного сообщения в поселении требуется развития дополнительных  транспортных сетей, необходимо проведение капитального ремонта всех существующих автомобильных дорог поселения, а также укрепление мостов, находящихся в областной и муниципальной собственности. «Речные Котцы- Большие Боры- Астрилово» затруднено движение автотранспорта на участке дороги «Большие Боры- Астрилово». За д.Дедова Лука мост находится в аварийном состоянии и проезд по данному мосту запрещен.

# 3.5. Списки объектов культурного наследия.

Информация об объектах культурного наследия по данным Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области на территории Великосельского  сельского поселения представлена в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Никольский монастырь: церковь Николая Чудотворца с трапезной | 1220 гю, 70-80 гг. | д. Косино | федеральный |
| 2. | Никольский монастырь: Церковь Варлаама Хутынского с притвором и колокольней | XIX вв. 1882 г. | д. Косино | региональный |
| 3. | Никольский монастырь: школа церковно приходская | XIX вв. | д. Косино | региональный |
| 4. | Кладбище советских воинов | 1942,1950-1960 гг. | д.Астрилово Гражданское кладбище | региональный |
| 5. | Братская могила советских воинов | 1942-1944 гг.,1950-1960 гг | д. Березка, северо-западная окраина деревни | региональный |
| 6. | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг.,1950-1960 гг | д. Большие Боры, восточная окраина деревни | региональный |
| 7. | Братская могила советских воинов | 1942,1950-1960 гг | д.Корчевка, 0,4 км южнее деревни | региональный |
| 8. | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг., | д.Речные Котцы, северо-западная окраина деревни | региональный |
| 9. | Сопка | XIII-X вв | д.Бела, 0,1 км юго-восточнее, на левом берегу р.Белки | выявленный |
| 10. | Сопка | VIII-X вв | д.Жежванниково, 0,6 км юго-западнее, на правом берегу р.Белки | выявленный |
| 11. | Культовый камень |  | д.Караваево, 0,7 км западнее | региональный |
| 12. | Культовый камень |  | д.Речные Котцы, 0,8 км южнее, правый берег р.Снежи, на кладбище | выявленный |
| 13. | Курган | XI-XIII вв. | д.Сопки, в окресностях деревни | выявленный |
| 14. | Сопка | VII-X вв. | д.Переволока | выявленный |

# 3.6. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

В соответствии с ФЗ РФ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” от 25 июня 2002 года №73-ФЗ объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объекта культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящие время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на рассматриваемой территории Великосельского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

# 3.7. Градостроительные ограничения.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Водоохранной зоной является территория, прилегающая к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Градостроительный регламент использования земельных участков, находящихся в водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах устанавливается с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Размер водоохранных и прибрежных зон Великосельского сельского поселения представлены в таблице 8.

Таблица 8

| Название реки, ручья, озера | Длина реки, ручья, км; площадь озера, км² | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса,м |
| --- | --- | --- | --- |
| руч.Лидинский* | - | 50 | 5 |
| руч.Горский* | - | 50 | 5 |
| руч.Тарлаевский* | - | 50 | 5 |
| руч.Хвощевик* | - | 50 | 5 |
| руч.Ходопка* | - | 50 | 5 |
| руч.Ходоланка* | - | 50 | 5 |
| руч.Лидинский* | - | 50 | 5 |
| руч.Горский* | - | 50 | 5 |
| руч.Тарлаевский* | - | 50 | 5 |
| руч.Хвощевик* | - | 50 | 5 |
| руч.Ходопка* | - | 50 | 5 |
| руч.Ходоланка* | - | 50 | 5 |
| р.Крекша | 27 км | 100 | 20 |
| р.Тулебля | 43 км | 100 | 20 |
| р.Выдерка | 27 км | 100 | 20 |
| р.Снежа | 68 км | 200 | 20 |
| р.Морилка | 16 км | 100 | 20 |
| р.Белка | 25 км | 100 | 20 |
| р.Боровлянка | До 50 км | 100 | 20 |
| р.Ходолопка | До 50 км | 100 | 20 |
| р.Кирилловка | До 50 км | 100 | 20 |
| р.Сковороденка | До 50 км | 100 | 20 |
| р.Коростовка | 26 км | 100 | 20 |
| р.Двинка | До 50 км | 100 | 20 |
| р.Холынья | 72 км | 200 | 20 |
| р.Каменка | 12 км | 100 | 20 |
| р.Быстрая Холынья | До 50 км | 100 | 20 |
| р.Туренка | 23 км | 100 | 20 |
| р.Малашка | 4,3 км | 100 | 20 |
| оз.Морильницкое | - | 50 | 20 |

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны – специальная территории с особым режимом использования, устанавливаемая вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. В этих зонах не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

В соответствии с СанПиН, определяющими параметры санитарно-защитных зон и санитарную классификацию предприятий, сооружений и иных объектов для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются ориентировочные размеры санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитные зоны предназначены для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий первого и второго класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Зоны  охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия, которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы, такие как исторический центр города, кварталы, площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие здания и сооружения; произведения садово-паркового и ландшафтного искусства; памятные места, связанные с историческими событиями; памятники археологии, произведения монументального искусства.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

На территории Великосельское сельского поселения размеры зоны охраны объектов культурного наследия не установлены.

Особо охраняемые природные территорий.

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных территорий: государственные природные заповедники; национальные парки; природные парки; государственные природные заказники; памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады; лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Государственные природные заповедники являются природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями, имеющими целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем.

На территории государственного природного заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам государственного природного заповедника и режиму особой охраны его территории, установленному в положении о данном государственном природном заповеднике.

На прилегающих к территориям государственных природных заповедников участках земли и водного пространства создаются охранные зоны с ограниченным режимом природопользования.

Национальные парки являются природоохранными, эколого-просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, территории (акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма. В отдельных случаях в границах национальных парков могут находиться земельные участки иных пользователей, а также собственников. Земля, водные объекты, недра, растительный и животный мир, находящиеся на территории национальных парков, предоставляются в пользование (владение) национальным паркам на правах, предусмотренных федеральными законами.

Вокруг национального парка создается охранная зона с ограниченным режимом природопользования. На территориях национальных парков устанавливается дифференцированный режим особой охраны с учетом их природных, историко-культурных и иных особенностей. На территориях национальных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка. На землях, включенных в границы национального парка без изъятия из хозяйственной эксплуатации, ограничиваются расширение и строительство новых хозяйственных объектов.

Природные парки являются природоохранными рекреационными учреждениями, находящимися в ведении субъектов Российской Федерации, территории (акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях.

На территориях природных парков устанавливаются различные режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков.

Исходя из этого, на территориях природных парков могут быть выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов.

На территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры.

В границах природных парков могут быть запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности их территорий.

В          соответствии          с         положениями           Федерального          закона  от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» государственными природными заказниками являются территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса.

Объявление территории государственным природным заказником допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.

На территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

Задачи и особенности режима особой охраны территории конкретного государственного природного заказника федерального значения определяются положением о нем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды. Задачи и особенности режима особой охраны конкретного государственного природного заказника регионального значения определяются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, принявшими решение о создании этого государственного природного заказника.

Положениями Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» установлено, что памятники природы могут быть федерального, регионального значения. Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы федерального значения, а территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями федерального значения Правительством Российской Федерации по представлению федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды. Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы регионального значения, а территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями регионального значения соответствующими органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации утверждают границы и определяют режим особой охраны территорий памятников природы, находящихся в их ведении.

Объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, а территорий, занятых ими, территориями памятников природы допускается с изъятием занимаемых ими земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

Границы охранных зон памятников природы и режим особой охраны территорий памятников природы в правилах устанавливаются на основе паспортов памятников природы.

Дендрологические парки и ботанические сады являются природоохранными учреждениями, в задачи которых входит создание специальных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, а также осуществление научной, учебной и просветительской деятельности.

Территории дендрологических парков и ботанических садов предназначаются только для выполнения их прямых задач, при этом земельные участки передаются в бессрочное (постоянное) пользование дендрологическим паркам, ботаническим садам, а также научно - исследовательским или образовательным учреждениям, в ведении которых находятся дендрологические парки и ботанические сады.

Дендрологические парки и ботанические сады могут быть федерального, регионального значения и образуются соответственно решениями исполнительных органов государственной власти Российской Федерации или представительных и исполнительных органов государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации.

На территориях дендрологических парков и ботанических садов запрещается всякая деятельность, не связанная с выполнением их задач и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов.

Территории (акватории), пригодные для организации лечения и профилактики заболеваний, а также отдыха населения и обладающие природными лечебными ресурсами (минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, пляжи, части акваторий и внутренних морей, другие природные объекты и условия), могут быть отнесены к лечебно-оздоровительным местностям.

Лечебно-оздоровительные местности и курорты могут иметь федеральное, региональное или местное значение. Отнесение территорий (акваторий) к лечебно-оздоровительным местностям и курортам осуществляется в порядке, устанавливаемом Федеральным законом о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах. В границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов запрещается (ограничивается) деятельность, которая может привести к ухудшению качества и истощению природных ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами.

В целях сохранения природных факторов, благоприятных для организации лечения и профилактики заболеваний населения, на территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортов организуются округа санитарной или горно-санитарной охраны.

Порядок организации округов санитарной и горно-санитарной охраны и особенности режима их функционирования определяются Правительством Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом о природных лечебных ресурсах, лечебно–оздоровительных местностях и курортах.

На территории Великосельское сельского поселения особо охраняемых природных территорий не выявлено.

Охранные зоны

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к указанным объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации.

Параметры охранных зон линий и сооружений связи, а также ограничения прав по их использованию зависят от типа сооружения и устанавливаются в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578 «Об установлении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспортной инфраструктуры, безопасности населения на землях, прилегающих к земельным участкам, предоставленным в пользование предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользования землями охранных зон определяются для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством. Земли охранных зон транспорта остаются в пользовании других землепользователей и используются ими с соблюдением установленных ограничений.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта.

С целью обеспечения безопасности взлета, посадки и других маневров воздушных судов в охранные зоны включаются приаэродромные территории и входящие в них полосы воздушных подходов.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации земельных и водных ресурсов, объектов капитального строительства, безопасности населения, могут устанавливаться зоны негативного воздействия по ГО и ЧС, в которых вводятся особые условия землепользования.

Зона вероятной чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой существует или не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера. Как правило, эти зоны обусловлены наличием потенциально опасных объектов, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро-, взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо учитывать возможность развития природных ЧС, таких как лесные пожары, затопления, просадки и подвижки грунтов.

Порядок установления зон воздействия по ГО и ЧС, их размеров и режима пользования землями определяются для каждого потенциально опасного объекта в соответствии с действующим законодательством и нормативно-методической документацией.

# 4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения и оценка их возможного влияния.

# 4.1. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования Российской Федерации, Субъекта Российской Федерации.

На территории Великосельского сельского поселения объектов размещение которых утверждено документами территориального планирования Российской Федерации и Новгородской области нет.

# 4.2. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования муниципального района.

На территории Великосельского сельского поселения объектов размещение которых утверждено документами территориального планирования Старорусского муниципального района нет.

# 4.3. Объекты местного значения.

На территории Великосельского сельского поселения отсутствует санкционированная свалка ТБО, для складирования отходов с дальнейшей их утилизацией на районной свалке.

Сбор и вывоз ТБО и ЖБО   осуществляется по договорам на полигон твердых бытовых отходов в г. Старая Русса. Месторасположение площадок по сбору отходов и количество контейнеров должно определяться в соответствии с требованиями СаНПиНа 42-128-4690-88 (организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к вопросам местного значения муниципального района – п.14 ст.15 ФЗ РФ №131-ФЗ от 6 октября 2003 г.). Вывоз ЖБО из выгребов осуществляется  ассенизационными машинами в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе  на канализационные очистные сооружения.

# 5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории Великосельского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

риски возникновения ЧС на транспорте:

- автомобильном

- железнодорожном

- трубопроводом

риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах:

-риски возникновения аварий на системах ЖКХ;

-риски возникновения аварий на электросетях;

-риски возникновения техногенных  пожаров.

риски возникновения ЧС природного характера:

- риски возникновения аварий на автомобильных дорогах- возможны, перевозятся пожарно-взрывоопасные грузы (горюче-смазочные вещества, сжиженный газ);

- риски возникновения аварий на железной дороге- возможны: перевозятся пожарно-взрывоопасные грузы и химически опасные вещества;

- риски возникновения аварий на магистральном газапроводе возможны;

-риски подтоплений (большой уровень паводковых вод);

-риски возникновения природных пожаров (лесные пожары).

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей;

-риски заболеваемости с/х животных.

Перечень существующих и возможных источников чрезвычайных ситуаций   на проектируемой территории.

риски возникновения ЧС техногенного характера:

-риски возникновения аварий на системах ЖКХ возможны (взрывы бытового газа в жилых домах);

-риски возникновения аварий на электросетях возможны, так как на территории   сельского поселения имеются объекты энергообеспечения:  воздушные линии электропередач  АО “Новгородэнерго». -ВЛ-35 кВ, 330 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ.

-риски возникновения техногенных  пожаров (в зданиях жилого, социально-культурного, бытового и производственного назначения) возможны.

риски возникновения ЧС природного характера:

-риски возникновения природных пожаров возможны, так как на территории сельского поселения есть лесные объекты – лесной фонд 43,7 % территории поселения.;

-риски подтоплений при большом уровне паводковых вод не имеются – на территории сельского поселения нет затапливаемых населенных пунктов, отсутствуют низководные мостовые сооружения.

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей возможны, но исходя из статистики эпидемиологической обстановки, вероятности возникновения эпидемий нет;

-риски заболеваемости с/х животных возможны, но исходя из статистики эпидемиологической  и эпизоотической обстановки, вероятность возникновения эпидемий  крайне мала.

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

1. Вести с населением разъяснительную работу через СМИ :

-  о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима на автодорогах;

-  о правилах эксплуатации электробытовых и газовых устройств;

-  о наличии угрозы возникновения очагов АЧС, их ликвидации, мерах профилактики этой болезни;

-  о правилах поведения на воде;

-  о необходимости соблюдения мер предосторожности во время грозы;

-  о профилактике природно-очаговых инфекций.

2.  Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

3. Совместно с территориальными органами исполнительной власти и подразделениями ОГИБДД УВД  реализовать меры по предупреждению возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных трассах.

4. Своевременное обслуживание и ремонт объектов электроснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение техники безопасности и противопожарных мер на территориях расположения объектов.

5. Силами ГПН проводить проверки противопожарного состояния административных зданий, учебных учреждений, состояние печей частного сектора, производственных объектов. Проводить комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, обратить особое внимание на общеобразовательные школы и дошкольные учреждения.

6. Проводить работу по выявлению нарушений в санитарно-техническом и санитарно-гигиеническом состоянии пищевых объектов и продуктовых рынках, водопроводных, канализационных сооружений и сетей. Особое внимание уделить пищеблокам детских дошкольных учреждений и учебных заведений.

7. Проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости среди животных.

Последовательное осуществление мероприятий по предупреждению и снижению последствий чрезвычайных ситуаций, позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия по борьбе с подтоплением.

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

Требования пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности при территориальном планировании Великосельского СП регламентируются техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г. № 123ФЗ и сводами правил к техническому регламенту. С учетом требований технического регламента разрабатываются проекты планировок населенных пунктов или их частей, проекты отдельных зданий, сооружений, промпредприятий и т.д.

На территории Великосельского сельского поселение должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

При проектировании проездов и пешеходных путей учитывается возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных  автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться: противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог  противопожарного назначения, посадочных площадок для вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов, создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и др.) содержание этих систем, средств, а также формирование запасов  горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности.

На территории Великосельского сельского поселения подразделение пожарной  охраны (пожарные депо) располагается в д. Большие Боры, с учетом требований прибытия подразделений пожарной охраны в сельских поселениях в течение 20 минут к объектам возгорания.  В д. Большие Боры проектируется строительство пожарного депо.

# 6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённого пункта.

По заявкам на включение в территорию населённых пунктов земельных участков в границе населенных пунктов включены следующие земельные участки с кадастровыми номерами: 53:17:0131924:14, 53:17:0131924:15, 53:17:0131924:16, 53:17:0132916:28, 53:17:0132916:29, 53:17:0132916:32, 53:17:0132916:46, 53:17:0132916:47, 53:17:0132916:27, 53:17:0132916:49, 53:17:0132916:36, 53:17:0132916:34, 53:17:0132916:44, 53:17:0132916:41, 53:17:0132916:39, 53:17:0132916:38, 53:17:0132916:23, 53:17:0201401:74, 53:17:0201908:14, 53:17:0201908:15, 53:17:0201908:16, 53:17:0201908:17.

Также два земельных участка с кадастровыми номерами 53:17:0172206:2, 53:17:0172206:6 переведы в зону сельскохозяйственного использования  и 53:17:0132916:29, 53:17:0132916:41  - в зону Ж1-зона застройки индивидуальными жилыми домами.

# 7. Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние 2013 | Расчетный срок 2033 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ | га | 50603 |  | 50603 |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | га | 2695,4 |  | 2776,3 |
|  |  | % | 5,3 |  | 5,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1. | жилая зона | га | 2484,13 | 2597,33 |  |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах % | 92,2 | 93,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | зона многоэтажной жилой застройки | га | 5 | 5 |  |
|  |  | % | 0,2 | 0,2 |  |
| 1.2. | зона жилой застройки средней этажности | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 1.3. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 2479,13 | 2595,73 |  |
|  |  | % | 99,8 | 99,8 |  |
| 1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 1.5 | зона временной жилой застройки | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 1.6. | зона мобильного жилья | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 1.7. | иные жилые зоны | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2. | административно-деловая зона в том числе: | га | 11,29 | 30,4 |  |
|  |  | % | 0,4 | 1,1 |  |
| 2.1. | зона административно-делового назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.2. | зона социально-бытового назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.3. | зона торгового назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.4. | зона учебно-образовательного назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.5. | зона культурно-досугового назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.6 | зона спортивного назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.7 | зона здравоохранения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.8. | зона соцобеспечения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.10 | иные административно-деловые зоны | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 3. | производственная зона | га | 88,1 | 88,9 |  |
|  |  | % | 3,2 | 3,2 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1. | зона промышленности | га | 88,1 | 88,9 |  |
|  |  | % | 3,2 | 3,2 |  |
| 3.2. | зона коммунально-складского назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 3.3. | иные производственные зоны | га | 230,1 | 232,7 |  |
|  |  | % | 0,4 | 0,4 |  |
| 4. | зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1. | энергообеспечения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 4.2. | водоснабжения и очистки стоков | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 4.3. | связи | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 4.4. | зона технического обслуживания | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 4.5. | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 5. | зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.1. | зона внешнего транспорта | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 5.2. | зона городского (поселкового) транспорта | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 5.3. | зона индивидуального транспорта | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 5.4. | зона улично-дорожной сети | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 6. | рекреационные зоны | га | 22821,9 | 24852,8 |  |
|  |  | % | 45 | 49,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1. | зона мест общего пользования | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 6.2. | зона городских (сельских) природных территорий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 6.3. | иные рекреационные зоны | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 7. | зона сельскохозяйственного использования | га | 24875,43 | 24811,67 |  |
|  |  | % | 49,1 | 49 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 7.1. | зона сельскохозяйственных угодий | га | 24875,43 | 24811,67 |  |
|  |  | % | 49,1 | 49 |  |
| 7.2. | зона животноводства | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 7.3. | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 8. | зона специального назначения | га | 6,79 | 6,79 |  |
|  |  | % | 0,009 | 0,009 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 8.1. | зона ритуального назначения | га | 6,79 | 6,79 |  |
|  |  | % | 0,009 | 0,009 |  |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 8.3. | иные зоны специального назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 9. | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
|  | в том числе |  | - | - |  |
| 9.1. | зона оборонного значения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 9.2. | зона режимных территорий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 9.3. | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 10. | зона акваторий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
|  | в том числе: |  | - | - |  |
| 10.1. | зона государственных акваторий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 10.2. | городские (поселковые) акватории | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 10.3. | иные зоны акваторий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 11. | зона фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
|  | в том числе: |  | - | - |  |
| 11.1. | зона перспективного освоения (по генеральному плану) | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 11.2. | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 11.3. | зона резервных территорий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 11.4. | Иные зоны фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | общая численность постоянного населения | чел. | 2663 | 2183 |  |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 18 |  |
| 2. | плотность населения | чел. на га | 0,08 | 0,04 |  |
| 3. | возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | 340 | 365 |  |
|  |  | % | 12,8 | 15,7 |  |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 1510 | 1214 |  |
|  |  | % | 56,7 | 52,2 |  |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 750 | 745 |  |
|  |  | % | 28,2 | 32,1 |  |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения Sобщ | м² /чел. | 29,0 | 44,0 |  |
| 2. | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м² | 59876,4 | 102197,3 |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  | в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| 2.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | 0 | 0 |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 0 |  |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | - | 42320,9 |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |  |
|  | в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |  |
| 3.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |  |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | - |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |  |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| 4.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - |  |
| 5. | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | 59876,4 | 59876,4 |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | 100 | 100 |  |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |  |
| 5.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | ., м2 | - | - |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от Sобщ сущ. сохр. жил. фонда | - | - |  |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬ-НОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1. | объекты учебно-образовательного назначения | мест | 302 | 348 |  |
| 2. | объекты здравоохранения | объект на поселение | 7 | 7 |  |
| 3. | объекты социального обеспечения | объект на поселение | 17 | 17 |  |
| 4. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект на поселение | 1 | 2 |  |
| 5. | объекты культурно-досугового назначения | объект на поселение | 10 | 10 |  |
| 6. | объекты торгового назначения | объект на поселение | 12 | 12 |  |
| 7. | объекты общественного питания | объект на поселение | - | - |  |
| 8. | организации и учреждения управления | объект на поселение | 1 | 1 |  |
| 9. | учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект на поселение | - | - |  |
| 10. | объекты бытового обслуживания | объект на поселение | - | - |  |
| 11. | объекты связи | объект на поселение | 5 | 5 |  |
| 12. | объекты специального назначения | объект на поселение | - | - |  |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - |  |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |  |
|  | -всего | км | 191,42 | 191,42 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | - | - |  |
|  | - главных улиц | км | - | - |  |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | - | - |  |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | - | - |  |
|  | - проездов | км | - | - |  |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |  |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |  |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |  |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |  |
| 6. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРА-СТРУКТУРА И БЛАГОУСТ-РОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 1. | водоснабжение |  | - | - |  |
| 1.1. 1 1 | водопотребление |  | - | - |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,38 | 3,57 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,25 | 1,90 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,13 | 1,17 |  |
| 2. | вторичное использование воды | % | - | - |  |
| 2.1. | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | - | - |  |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | - | - |  |
| 2.2. | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 120 | 184 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 70 | 134 |  |
| 3. | протяженность сетей | км | 35,542 | 35,542 |  |
| 4. | канализация |  | 13,040 | 13,040 |  |
| 5. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
| 5.1. | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,17 | 2,10 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,17 | 1,80 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | - | 0 |  |
| 6. | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | - | - |  |
| 7. | протяженность сетей | км | 1,6 | 1,6 |  |
| 8. | электроснабжение |  | - | - |  |
| 8.1. | потребность в электроэнергии |  | - | - |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 52,9 | 112,4 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | 46,3 | 74,5 |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 6,6 | 37,9 |  |
| 8.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 21760 | 10583 |  |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 2715 | 3568 |  |
| 9. | источники покрытия электронагрузок: | МВт | 55,8 | 55,8 |  |
| 10. | протяженность сетей | км | 169,04 | По ТУ |  |
| 11. | теплоснабжение |  | - | - |  |
| 11.2. | потребление тепла -всего | Гкал/год | 5516 | 170800 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 5516 | 150800 |  |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | 20000 |  |
| 11.3. | производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 1,04 | 8,8 |  |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - | 61,0 |  |
| 12. | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 0 | - |  |
| 13. | протяженность сетей | км | 8,3 | 8,3 |  |
| 14. | газоснабжение |  | - | - |  |
| 15. | удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | 0 |  |
| 15.1. | потребление газа - всего | млн. куб. м./год | 0,04 | 23,52 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | 0,04 | 20,8 |  |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | 2,72 |  |
| 16. | источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |  |
| 17. | протяженность сетей | км | 0 | 0 |  |
| 18. | связь |  |  |  |  |
| 19. | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |  |
| 20. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 0 | 0 |  |
| 21. | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИ-ТЕЛЬСТВА ПО МЕРОП-РИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |
| 21.1. | всего | млн. руб. | - |  | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - |  | - |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. | - | - |  |
|  | - производственная сфера | млн. руб. | - | - |  |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. | - | - |  |
|  | - инженерное оборудование | млн. руб. | - | - |  |
|  | - охрана окружающей природной среды | млн. руб. | - | - |  |
| 21.2. | удельные затраты |  |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. | - | - |  |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. |  |  |  |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. |  |  |  |

# 8.Приложения

# 8.1. Карта границ населённых пунктов поселения

# 8.2. Карта функциональных зон поселения

# 8.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения

# 8.4. Территория объектов культурного наследия

# 8.5.Карта территорий, подверженных риску возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера